# FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

# DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

## ANÁLISE DO NÍVEL DE RUÍDO EQUIVALENTE DE UMA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAIS

Anabela Gonçalves

David Afonso da Silva

Mário Loureiro

Professor orientador - José Luís Ferreira Afonso

http://www2.dem.uc.pt/jose.afonso/

### MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA

COIMBRA

1999

### ÍNDICE

| 1. INTRODUÇÃO….…...…………………………………………………………... |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. METODOLOGIA…...……………………….…………………………………... |  | 3 |
|  | 2.1 Questões de investigação e hipóteses.…………………………………….... | 3 |
|  | 2.2 Definição das variáveis……………………………………………………... | 4 |
| 3. NOÇÕES ESTATÍSTICAS……………………………………………………… |  | 6 |
|  | 3.1 Estatística descritiva………………………………………………………... | 6 |
|  | 3.2 Inferência estatística………………………………………………………... | 7 |
| 4. ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS………………………….. |  | 12 |
| 5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS………………………………………………. |  | 22 |
| 6. CONCLUSÕES…………………………………………………………………... |  | 25 |
| 7. BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………. |  | 27 |

### 1. INTRODUÇÃO

O som representa no ser humano uma experiência dual. Por um lado poderá proporcionar momentos agradáveis, tal como a música, ou ser mesmo quase indispensável, como na comunicação. Por outro lado, existem determinados sons, vulgarmente designados por ruídos, cuja presença é indesejada e desagradável, dando origem a situações de irritabilidade. Ambos os tipos de som poderão ser nocivos para a saúde, desde que esta nocividade tenha origem num nível sonoro demasiado elevado.

No ano de 1998 foram instalados na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais da Maternidade Bissaya Barreto em Coimbra, aparelhos que permitem recolher dados relativos ao ambiente sonoro no interior e no exterior de uma incubadora, tendo sido recolhidos dados referentes a 17 dias consecutivos. Os aparelhos instalados indicam o nível sonoro contínuo equivalente, designado por Leq, que é uma medida da energia sonora contida num determinado período de medição. O Leq é o valor RMS calculado electronicamente pelo sonómetro para um certo período de medição que pode variar de alguns segundos até muitas horas para alguns aparelhos.

A recolha desses dados deu origem a estudos que tiveram como objectivo analisar se existe alguma relação entre os turnos de trabalho ou os dias da semana e os níveis sonoros registados no interior da incubadora, bem como determinar se existe alguma relação entre um dado estímulo sonoro e a variação de determinados sinais vitais do recém-nascido a ele exposto.

Na sequência desses trabalhos, é objectivo deste estudo determinar se existe alguma relação entre os turnos de trabalho ou os dias da semana e os níveis sonoros registados no exterior da incubadora, bem como determinar se o ruído no exterior influencia o ruído no interior da incubadora.

Este relatório está elaborado em várias partes, esclarecendo-se inicialmente qual a metodologia deste estudo, os objectivos e consequentes hipóteses de investigação a colocar. Apresentam-se de seguida as noções das ferramentas de estatística utilizadas no tratamento dos dados, e o modo como a informação foi recolhida e organizada. Finalmente, apresentam-se e discutem-se os resultados, e tecem-se algumas conclusões.

2. METODOLOGIA

A metodologia pretende descrever todo o processo que conduz à obtenção de resultados. Neste sentido recorde-se que os autores deste relatório não participaram directamente na instalação dos aparelhos e consequente recolha de dados. Os dados recolhidos em 1998 diziam respeito ao nível sonoro no interior e exterior de uma incubadora, e na sequência da análise do ruído no interior, é objectivo deste estudo efectuar uma análise semelhante ao ruído no exterior, e por fim concluir acerca da possível influência do ruído exterior, no ruído no interior da incubadora.

Embora toda a informação acerca da metodologia empregada possa ser consultada no relatório da análise do ruído no interior da incubadora [1], apresentam-se de seguida os aspectos mais relevantes dessa metodologia.

Em relação ao tipo de pesquisa, este tipo de estudo enquadra-se numa pesquisa denominada descritiva, pois o seu objectivo principal é o estabelecimento de relações entre variáveis. Por outro lado não há uma manipulação das variáveis independentes, razão pela qual não se trata da aplicação de um método experimental. Trata-se somente da recolha de dados e da sua análise. Neste sentido, poder-se-á considerar que se está perante uma situação em que se aplica o método observacional, pois ao nível da aquisição de dados, efectua-se o registo dos valores das variáveis independentes e dependentes, sem interferência.

2.1. Questões de investigação e hipóteses

Os objectivos deste estudo, podem ser resumidos na busca da resposta para as seguintes questões de investigação:

A – Existe alguma relação entre os turnos de trabalho ou os dias da semana e os níveis sonoros registados no exterior de uma incubadora?

B – Existe alguma relação entre o nível sonoro verificado no interior da incubadora com o nível sonoro verificado no exterior da incubadora?

Na primeira questão pretende-se saber se o nível sonoro na unidade de cuidados intensivos, onde se encontram as incubadoras, é influenciado por factores de natureza temporal, tais como, o dia da semana e o turno de trabalho. No caso de se verificar essa dependência e conhecendo os factores que a originam, será mais fácil actuar no sentido de minimizar os níveis de ruído.

Na segunda questão, pretende-se determinar se o ruído no interior da incubadora é influenciado pelo ruído no exterior. Assim, a resposta a esta questão indicará se o ruído no interior da incubadora é maioritariamente função dos diversos aparelhos ou equipamentos que nela operam, ou se também tem origem significativa no ruído existente na sala.

Para cada questão de investigação devem formular-se as hipóteses necessárias que serão posteriormente analisados no sentido de averiguar acerca da sua veracidade. Assim, em relação à primeira questão de investigação pretende-se saber se:

A1 – O dia da semana influencia o nível sonoro contínuo equivalente no exterior da incubadora

A2 – O turno de trabalho influencia o nível sonoro contínuo equivalente no exterior da incubadora

Em relação à segunda questão de investigação o objectivo é saber se:

B1 – O nível sonoro contínuo equivalente no exterior da incubadora influencia o nível sonoro contínuo equivalente no interior da incubadora

2.2. Definição das variáveis

Na formulação das hipóteses é necessário definir quais são as variáveis independentes e dependentes.

A variável independente pode ser interpretada como aquela cujos efeitos são observados na variável dependente. Por outro lado, a variável dependente é aquela que o investigador pretende compreender, prevendo o seu comportamento devido à acção da variável independente.

Relativamente à questão A, considera-se o seguinte:

| - Variável independente: | O dia da semana |
| --- | --- |
|  | O turno de trabalho |
| - Variável dependente: | Nível sonoro contínuo equivalente no exterior |

Em relação à questão de investigação B, assume-se que:

| - Variável independente: | Nível sonoro contínuo equivalente no exterior |
| --- | --- |
| - Variável dependente: | Nível sonoro contínuo equivalente no interior |

Considera-se como dia da semana o período de 24 horas compreendido entre as 0.00 e as 23.59 horas. O turno de trabalho será designado por Noite, Manhã e Tarde. Considera-se noite, o período entre as 0.00 e as 7.59 horas, e manhã entre as 8.00 e as 15.59 horas. A tarde corresponde ao horário entre as 16.00 e as 23.59 horas.

O nível sonoro contínuo equivalente (Leq) está expresso em dB e foi registado de minuto a minuto. Como curiosidade refira-se que, o nível de pressão sonora, Lp, expresso em dB é dado pela expressão:

Lp=20×logppo

Onde:

Lp é o nível de pressão sonora em dB

p é o valor da pressão sonora em Pa

po é o valor de referência normalizado, 20 Pa

Assim, é possível verificar que, um aumento do nível de pressão sonora de aproximadamente 6 dB, corresponde a um aumento da pressão sonora no ouvido para o dobro. Esta analogia é feita para que se possa compreender melhor o sentido físico de diferenças em valores de Leq, que como se verificará posteriormente, são muitas vezes pequenas, mas representam variações significativas em termos de pressão sonora.

As leituras foram realizadas durante 17 dias consecutivos, do dia 9 ao dia 25 de Março de 1998, pelo que o denominado dia 1 corresponde a uma Segunda-feira e assim sucessivamente.

Finalmente, é de referir que aquando da instalação do equipamento, a equipa de trabalho da unidade de cuidados intensivos foi informada que este se destinava a registo de humidade e temperatura, de modo a evitar a distorção de resultados devido a alterações do comportamento das pessoas.

### 3. NOÇÕES ESTATÍSTICAS

Toda a informação recolhida no sentido de responder às questões de investigação, só o poderá fazer após o devido tratamento estatístico. Deste modo apresentam-se de seguida alguns conceitos de estatística descritiva e inferência estatística que foram utilizados no tratamento dos dados e consequente avaliação das hipóteses.

### 3.1 Estatística descritiva

A estatística descritiva procura sintetizar e representar de uma forma compreensível a informação contida num conjunto de dados. Devido à elevada quantidade de dados existentes neste estudo, este procedimento é indispensável e materializa-se pelo cálculo de medidas que representem a informação neles contida.

Deste modo calculam-se medidas de tendência central e medidas de dispersão.

Medidas de tendência central:

Moda – é a categoria ou valor que aparece com maior frequência

Média Aritmética – Quociente entre a soma de todos os valores e a sua quantidade

x=i=1nxin

Mediana – Valor de um conjunto de dados, acima e abaixo do qual se concentram 50% dos valores. Se o número de dados for par, a mediana é o valor médio dos dois termos mais próximos da posição central.

Medidas de dispersão:

Amplitude – Diferença entre o valor máximo e o valor mínimo dos dados. É a forma mais elementar de caracterizar a variabilidade dos dados, razão pela qual também não a efectua de modo muito correcto pois recorre só aos valores extremos e não a todos os valores dos dados que constituem a amostra.

Desvio Padrão () – É uma medida da dispersão de uma amostra em torno da sua média sendo dado pela expressão:

σ=xi−x2n−1

Coeficiente de variação (Cv) – Permite comparar a distribuição através da relação entre o desvio padrão e a média. Expresso em percentagem é dado por:

Cv=σx×100

3.2 Inferência Estatística

A inferência estatística permite construir intervalos de confiança bem como testar hipóteses. No âmbito desta investigação utilizaram-se conceitos de inferência estatística que permitiram efectuar o teste de várias hipóteses, resultando daí critérios que permitem concluir se estas devem ser aceites como verdadeiras ou rejeitadas como falsas.

Em termos gerais, o teste de uma hipótese baseia-se na inferência negativa, também conhecida por hipótese nula, que consiste em negar a existência de uma relação entre uma variável independente e outra dependente. A necessidade de recorrer a uma hipótese nula deve-se ao facto de que o teste de uma hipótese estatística constituir um processo de rejeição, pois não é possível provar directamente que a hipótese científica esteja correcta. Por outro lado, é possível mostrar que a hipótese nula possui uma elevada probabilidade de ser incorrecta, o que apoia a hipótese científica. Conclui-se deste modo que, a rejeição da hipótese nula constitui aquilo que o investigador procura através dos testes estatísticos.

Como exemplo, uma das questões de investigação colocadas pretendia determinar se o turno de trabalho influencia o nível sonoro contínuo equivalente. Em termos estatísticos, pretende-se assim saber, se é ou não possível rejeitar a hipótese nula, isto é, a negação da existência de uma relação entre variáveis. Esta avaliação é efectuada através de um teste de significância das diferenças entre as médias, pelo que se as diferenças entre as médias dos valores de Leq diferirem significativamente entre os turnos, poder-se-á concluir que o turno influencia o Leq.

Para efectuar este processo recorre-se a uma ferramenta estatística denominada Análise de Variância (ANOVA – Analysis of Variance). De seguida apresentam-se os conceitos básicos envolvidos na aplicação da Análise de Variância com um factor e de efeitos fixos.

No caso de se pretender determinar a influência do turno de trabalho, calculam-se as médias de Leq dos três turnos para todos os dias estudados e formam-se três grupos (noite, manhã e tarde) que reúnem as médias calculadas. É com esses grupos que se aplicará a Análise de Variância.

Em situações deste tipo adopta-se um modelo do tipo:

Xij=μi+Eij=μ+αi+Eij

Onde:

i: índice que designa o grupo de observações para os quais o factor se mantém inalterado (i=1, 2, …, I)

j: índice que denota uma observação dentro de cada grupo (j=1, 2, …,Ji)

Xij: j-ésima observação do i-ésimo grupo

i: valor esperado do i-ésimo grupo de observações

: parâmetro global fixo

i: parâmetro que corresponde ao efeito de i-ésimo grupo

Eij: erro associado à j-ésima observação do i-ésimo grupo

Neste modelo de ANOVA com um factor e efeitos fixos admite-se que os erros Eij satisfazem as seguintes condições:

- têm valor esperado nulo e variância constante, 2,

- são mutuamente independentes, e

- são normalmente distribuídos.

Deste modo, interessa estimar os valores esperados i associados aos diferentes grupos e testar se são significativamente diferentes uns dos outros, ou seja, testar se os efeitos i são significativamente diferentes de zero.

O teste da análise de variância pode ser representado do seguinte modo:

Ho: =2=….=i=			(ou, equivalentemente, i=….=I=0)

H1: Nem todos os i são iguais		(ou, equivalentemente, algum i0)

Sendo verdadeiras as duas primeiras condições que se admitiu serem satisfeitas pelos erros Eij, está-se nas condições ideais de aplicação do método dos mínimos quadrados à estimação dos parâmetros do modelo ANOVA.

Os estimadores desses parâmetros podem ser obtidos minimizando o somatório

SEQ=i=1Ij=1JiEij2

É possível demonstrar que tal minimização conduz às seguintes estimativas:

(i=1,….,I)

(i=1,….,I)

Onde    representa, para cada grupo i (i=1,….,I), a média das observações nele incluídas e  representa a média global de todas as observações.

É possível demonstrar que a soma dos quadrados dos desvios das várias observações Xij em relação à média global    ,

X

ijXij−X2

Pode ser expressa pela relação:

VT

VDG

VEG

onde:

X

VT:	Variação Total das observações Xij em relação a     ;

XiVDG:	Variação Dentro dos Grupos, que é a soma das variações das observações Xij dentro de cada um dos grupos. Para cada grupo i , a variação das observações é calculada relativamente a      ;

XiXVEG:	Variação Entre Grupos, que é a soma ponderada das variações das médias de cada grupo,     , em torno da média global,     , com pesos proporcionais ao número de observações em cada grupo, Ji.

Define-se o Desvio Quadrático Médio Dentro dos Grupos (DQMDG) como o quociente entre a variação dentro dos grupos e o número de termos independentes que tal variação comporta, ou seja, o número de graus de liberdade.

DQMDG=VDGGL1=1iJi−I⋅ijXij−Xi2

O número de graus de liberdade é dado por:

GL1=iJi−I

O Desvio Quadrático Médio Entre Grupos (DQMEG) é definido como o quociente

DQMEG=VEGGL2=1I−1⋅iJi⋅Xi−X2

O número de graus de liberdade é dado por :

GL2=I−1

Com base nos desvios quadráticos médios é possível realizar o teste fundamental da análise de variância, sendo para isso necessário que se verifiquem as três condições referentes aos erros Eij.

O teste ANOVA tem assim a estrutura:

Ho verdadeira F segue uma distribuição FGL1,GL2

Ho: =2=….=I=			(ou i=….=I=0)

H1: Nem todos os i são iguais		(ou algum i0)

Para um determinado nível de significância, , que representa a probabilidade de se estar a rejeitar uma hipótese verdadeira, verifica-se qual o valor F tabelado.

Se F>Ftabelado então a hipótese nula pode ser rejeitada. Como esta afirma que as médias são iguais, então a sua rejeição significa que pelo contrário, há diferenças entre grupos.

Um tratamento estatístico diferente terá que ter a questão da influência do ruído no exterior da incubadora, no ruído interior, pois neste caso trata-se de um relacionamento entre duas variáveis quantitativas.

Quando se pretende descrever a relação entre duas variáveis quantitativas geralmente recorre-se à Correlação, sendo o índice de correlação mais utilizado o coeficiente de correlação produto – momento dado pela expressão:

r=ni=1nxiyi−i=1nxii=1nyini=1nxi2−i=1nxi2ni=1nyi2−i=1nyi2

O coeficiente de correlação varia entre –1 e 1 e representa uma correlação perfeita para os valores unitários e uma correlação nula para r=0. Este coeficiente é simultaneamente descritivo e inferencial, pois ao indicar a grandeza e a direcção de uma relação entre duas variáveis está a desempenhar uma função descritiva, mas ao ser utilizado para testar uma hipótese assume um papel inferencial.

O teste de hipóteses utilizando o coeficiente de correlação baseia-se na comparação do valor de r calculado através dos dados referentes às duas variáveis com o valor de r crítico, que é um valor tabelado e obtido em função do grau de liberdade. Este é dado por:

ν=n−2

em que n é a dimensão da amostra. Se o valor absoluto de r for maior que o valor de rcrítico então é possível rejeitar a hipótese nula e concluir deste modo que existe uma relação significativa entre as duas variáveis. Resta somente referir que o quadrado de r, r2, designado por coeficiente de determinação representa a quantidade de variação da variável dependente que é explicada pela variável independente.

4. ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS

Da informação recolhida construiu-se uma tabela mestra em Excel na qual constava os níveis de Leq no exterior e no interior da incubadora e para os 17 dias. Como o Leq foi calculado minuto a minuto, essa tabela possui 1440 linhas correspondentes ao número de minutos de um dia, razão pela qual não é apresentada. Através desta tabela calcularam-se medidas de tendência central e de dispersão do Leq, quer diário, na qual se utilizou a informação de todo o dia, quer por turno, onde se usaram os valores registados em cada turno. Calculou-se o mínimo, máximo, amplitude, média, moda, mediana, desvio padrão e coeficiente de variação. O resultado desse tratamento estatístico foi compilado nos quadros 1 e 2.

| Leq | Mínimo | Máximo | Amplitude | Média | Moda | Mediana |  | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIA 1 | 51.2 | 65.9 | 14.7 | 54.39 | 51.80 | 53.10 | 3.08 | 5.66 |
| DIA 2 | 51.2 | 70.1 | 18.9 | 55.90 | 51.50 | 54.60 | 4.44 | 7.95 |
| DIA 3 | 50.8 | 75.7 | 24.9 | 55.96 | 51.10 | 55.00 | 4.28 | 7.65 |
| DIA 4 | 50.9 | 72.8 | 21.9 | 56.69 | 52.30 | 55.35 | 4.78 | 8.43 |
| DIA 5 | 50.5 | 71.9 | 21.4 | 54.85 | 50.70 | 53.60 | 4.11 | 7.50 |
| DIA 6 | 50.2 | 80.2 | 30.0 | 54.74 | 50.20 | 53.50 | 3.89 | 7.11 |
| DIA 7 | 50.5 | 76.5 | 26.0 | 55.92 | 52.10 | 54.70 | 4.30 | 7.69 |
| DIA 8 | 50.5 | 76.4 | 25.9 | 56.27 | 51.40 | 55.20 | 4.36 | 7.75 |
| DIA 9 | 50.3 | 73.3 | 23.0 | 55.11 | 52.00 | 54.10 | 3.65 | 6.63 |
| DIA 10 | 50.1 | 70.9 | 20.8 | 54.95 | 50.40 | 53.90 | 3.83 | 6.96 |
| DIA 11 | 50.0 | 69.0 | 19.0 | 55.93 | 50.20 | 55.10 | 4.51 | 8.06 |
| DIA 12 | 50.2 | 70.0 | 19.8 | 54.82 | 50.50 | 53.90 | 4.07 | 7.43 |
| DIA 13 | 49.9 | 67.5 | 17.6 | 54.39 | 50.00 | 53.50 | 3.61 | 6.64 |
| DIA 14 | 49.8 | 77.2 | 27.4 | 54.13 | 50.20 | 52.70 | 4.15 | 7.66 |
| DIA 15 | 50.1 | 73.6 | 23.5 | 54.78 | 50.30 | 53.25 | 4.44 | 8.10 |
| DIA 16 | 49.9 | 107.7 | 57.8 | 53.79 | 50.00 | 52.70 | 4.05 | 7.54 |
| DIA 17 | 49.9 | 66.1 | 16.2 | 53.15 | 50.10 | 51.90 | 3.36 | 6.31 |

Quadro 1-Medidas de tendência central e de dispersão de Leq diário no exterior

Esses quadros apresentam os resultados do tratamento estatístico efectuado ao Leq no exterior da incubadora, visto que o tratamento dos dados referentes ao nível sonoro no interior da incubadora foi realizado no ano transacto e do qual resultaram naturalmente dois quadros com estrutura idêntica (quadros 3 e 4)

O gráfico 1 apresenta a evolução da média diária de Leq, e o gráfico 2 a evolução da média de Leq nos três turnos, ambos ao longo dos 17 dias, e no exterior.

O gráfico 3 permite comparar as médias diárias de Leq no interior e exterior. Os gráficos 4 a 6 estabelecem essa comparação para os diversos turnos.

| Leq | Mínimo | Máximo | Amplitude | Média | Moda | Mediana |  | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noite 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noite 2 | 51.2 | 63.9 | 12.7 | 52.68 | 51.50 | 51.80 | 1.86 | 3.52 |
| Noite 3 | 51.0 | 75.7 | 24.7 | 53.62 | 51.10 | 52.00 | 3.65 | 6.80 |
| Noite 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noite 5 | 50.6 | 67.6 | 17.0 | 52.93 | 50.70 | 51.70 | 3.13 | 5.91 |
| Noite 6 | 50.2 | 64.4 | 14.2 | 53.04 | 50.20 | 52.10 | 2.77 | 5.22 |
| Noite 7 | 50.5 | 76.5 | 26.0 | 55.15 | 50.60 | 53.80 | 4.24 | 7.69 |
| Noite 8 | 50.5 | 64.1 | 13.6 | 53.98 | 50.50 | 50.50 | 3.13 | 5.80 |
| Noite 9 | 50.9 | 70.0 | 19.1 | 53.60 | 51.50 | 52.10 | 3.20 | 5.97 |
| Noite 10 | 50.1 | 65.8 | 15.7 | 52.94 | 50.40 | 51.90 | 3.05 | 5.76 |
| Noite 11 | 50.0 | 60.9 | 10.9 | 52.50 | 50.20 | 51.35 | 2.71 | 5.15 |
| Noite 12 | 50.3 | 67.4 | 17.1 | 52.12 | 50.50 | 50.80 | 2.64 | 5.07 |
| Noite 13 | 49.9 | 64.7 | 14.8 | 52.67 | 50.00 | 51.40 | 3.13 | 5.95 |
| Noite 14 | 49.8 | 64.7 | 14.9 | 52.62 | 50.20 | 51.10 | 3.28 | 6.22 |
| Noite 15 | 50.1 | 64.8 | 14.7 | 52.93 | 50.30 | 51.20 | 3.56 | 6.72 |
| Noite 16 | 49.9 | 63.0 | 13.1 | 51.61 | 50.00 | 50.30 | 2.71 | 5.25 |
| Noite 17 | 49.9 | 57.2 | 7.3 | 50.72 | 50.10 | 50.20 | 1.21 | 2.39 |
| Manhã 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manhã 2 | 51.7 | 70.1 | 18.4 | 58.40 | 56.80 | 58.00 | 3.95 | 6.76 |
| Manhã 3 | 50.8 | 69.2 | 18.4 | 57.77 | 56.40 | 57.60 | 3.79 | 6.57 |
| Manhã 4 | 51.5 | 72.8 | 21.3 | 59.90 | 59.20 | 59.40 | 4.47 | 7.47 |
| Manhã 5 | 50.5 | 71.9 | 21.4 | 56.73 | 53.50 | 55.40 | 4.43 | 7.81 |
| Manhã 6 | 50.3 | 80.2 | 29.9 | 56.40 | 52.70 | 55.70 | 4.35 | 7.71 |
| Manhã 7 | 51.2 | 74.7 | 23.5 | 57.69 | 56.70 | 56.80 | 4.47 | 7.74 |
| Manhã 8 | 51.5 | 76.4 | 24.9 | 58.35 | 54.90 | 57.45 | 4.57 | 7.84 |
| Manhã 9 | 50.3 | 73.3 | 23.0 | 57.25 | 53.70 | 56.80 | 3.76 | 6.57 |
| Manhã 10 | 51.1 | 66.9 | 15.8 | 57.20 | 57.70 | 56.75 | 3.61 | 6.32 |
| Manhã 11 | 50.5 | 69.0 | 18.5 | 58.56 | 58.40 | 58.70 | 4.14 | 7.06 |
| Manhã 12 | 50.5 | 69.7 | 19.2 | 56.95 | 53.20 | 56.40 | 3.98 | 6.99 |
| Manhã 13 | 50.2 | 67.5 | 17.3 | 55.67 | 51.50 | 54.70 | 3.80 | 6.83 |
| Manhã 14 | 50.2 | 77.2 | 27.0 | 55.35 | 50.50 | 53.90 | 4.66 | 8.43 |
| Manhã 15 | 50.4 | 73.6 | 23.2 | 57.54 | 54.20 | 56.75 | 4.85 | 8.42 |
| Manhã 16 | 50.4 | 78.1 | 27.7 | 56.41 | 55.00 | 55.40 | 4.27 | 7.57 |
| Manhã 17 | 50.5 | 66.1 | 15.6 | 55.63 | 54.60 | 55.00 | 3.38 | 6.08 |
| Tarde 1 | 51.2 | 65.9 | 14.7 | 54.39 | 51.80 | 53.10 | 3.08 | 5.66 |
| Tarde 2 | 53.6 | 69.5 | 15.9 | 61.65 | 64.10 | 62.20 | 4.20 | 6.81 |
| Tarde 3 | 50.9 | 72.7 | 21.8 | 56.73 | 53.80 | 55.50 | 4.26 | 7.51 |
| Tarde 4 | 50.9 | 67.3 | 16.4 | 53.95 | 52.10 | 52.90 | 2.99 | 5.54 |
| Tarde 5 | 50.5 | 65.0 | 14.5 | 54.97 | 51.40 | 54.40 | 3.41 | 6.21 |
| Tarde 6 | 51.3 | 68.0 | 16.7 | 54.79 | 52.90 | 53.30 | 3.57 | 6.51 |
| Tarde 7 | 51.1 | 68.1 | 17.0 | 54.56 | 52.10 | 53.40 | 3.23 | 5.92 |
| Tarde 8 | 51.1 | 67.4 | 16.3 | 56.54 | 52.10 | 55.70 | 4.00 | 7.08 |
| Tarde 9 | 51.4 | 64.8 | 13.4 | 54.27 | 52.00 | 53.50 | 2.52 | 4.64 |
| Tarde 10 | 50.2 | 70.9 | 20.7 | 54.60 | 51.20 | 53.50 | 3.47 | 6.36 |
| Tarde 11 | 50.2 | 67.2 | 17.0 | 56.83 | 51.40 | 56.40 | 4.08 | 7.19 |
| Tarde 12 | 50.2 | 70.0 | 19.8 | 55.48 | 50.50 | 54.85 | 3.79 | 6.84 |
| Tarde 13 | 50.3 | 65.2 | 14.9 | 54.91 | 52.20 | 54.40 | 3.08 | 5.61 |
| Tarde 14 | 50.3 | 68.5 | 18.2 | 54.44 | 51.10 | 53.20 | 3.80 | 6.99 |
| Tarde 15 | 50.2 | 63.2 | 13.0 | 53.71 | 51.10 | 52.55 | 3.06 | 5.70 |
| Tarde 16 | 50.6 | 107.7 | 57.1 | 53.32 | 51.80 | 52.50 | 3.38 | 6.34 |
| Tarde 17 | 50.7 | 64.7 | 14.0 | 53.07 | 51.10 | 51.80 | 2.82 | 5.31 |

Quadro 2–Medidas de tendência central e de dispersão de Leq no exterior nos diversos turnos

Gráfico 1-Evolução da média diária de Leq no exterior

Gráfico 2-Evolução da média diária de Leq no exterior

| Leq | Mínimo | Máximo | Amplitude | Média | Moda | Mediana |  | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIA 1 | 54.2 | 74.3 | 20.1 | 55.37 | 54.40 | 54.60 | 2.72 | 4.91 |
| DIA 2 | 52.8 | 77.0 | 24.2 | 54.82 | 54.40 | 54.40 | 2.97 | 5.42 |
| DIA 3 | 52.4 | 82.7 | 30.3 | 54.05 | 52.90 | 53.20 | 3.30 | 6.11 |
| DIA 4 | 52.8 | 76.9 | 24.1 | 54.31 | 53.20 | 53.50 | 2.47 | 4.55 |
| DIA 5 | 52.0 | 85.1 | 33.1 | 54.41 | 53.40 | 53.40 | 3.67 | 6.75 |
| DIA 6 | 51.6 | 78.2 | 26.6 | 53.90 | 53.20 | 53.20 | 2.62 | 4.86 |
| DIA 7 | 52.0 | 89.0 | 37.0 | 54.35 | 53.40 | 53.40 | 3.56 | 6.55 |
| DIA 8 | 52.5 | 79.4 | 26.9 | 54.19 | 52.90 | 53.20 | 3.35 | 6.18 |
| DIA 9 | 52.4 | 80.8 | 28.4 | 53.70 | 52.90 | 53.10 | 2.20 | 4.10 |
| DIA 10 | 52.5 | 81.1 | 28.6 | 54.01 | 53.20 | 53.30 | 2.67 | 4.94 |
| DIA 11 | 52.5 | 79.6 | 27.1 | 54.25 | 53.20 | 53.60 | 2.71 | 5.00 |
| DIA 12 | 53.0 | 80.4 | 27.4 | 54.65 | 53.80 | 53.80 | 2.83 | 5.18 |
| DIA 13 | 53.1 | 77.3 | 24.2 | 54.50 | 53.80 | 54.00 | 2.08 | 3.82 |
| DIA 14 | 52.9 | 79.3 | 26.4 | 54.59 | 53.80 | 53.80 | 2.62 | 4.80 |
| DIA 15 | 53.2 | 76.6 | 23.4 | 54.59 | 53.70 | 53.90 | 2.12 | 3.88 |
| DIA 16 | 52.9 | 81.5 | 28.6 | 54.79 | 53.80 | 53.80 | 3.35 | 6.11 |
| DIA 17 | 52.8 | 86.4 | 33.3 | 54.52 | 53.00 | 53.90 | 2.68 | 4.92 |

Quadro 3-Medidas de tendência central e de dispersão de Leq diário no interior

| Leq | Mínimo | Máximo | Amplitude | Média | Moda | Mediana |  | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noite 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noite 2 | 54,10 | 73,30 | 19,20 | 54,60 | 54,40 | 54,40 | 1,42 | 0,03 |
| Noite 3 | 52,40 | 80,60 | 28,20 | 53,58 | 52,90 | 52,90 | 2,80 | 0,05 |
| Noite 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noite 5 | 52,00 | 85,10 | 33,10 | 54,41 | 53,40 | 53,50 | 3,67 | 0,07 |
| Noite 6 | 52,40 | 77,90 | 25,50 | 53,67 | 53,20 | 53,30 | 2,06 | 0,04 |
| Noite 7 | 52,90 | 75,00 | 22,10 | 53,83 | 53,40 | 53,40 | 1,80 | 0,03 |
| Noite 8 | 52,50 | 75,50 | 23,00 | 53,92 | 52,90 | 53,00 | 3,35 | 0,06 |
| Noite 9 | 52,70 | 74,70 | 22,00 | 53,50 | 52,90 | 53,10 | 1,66 | 0,03 |
| Noite 10 | 52,70 | 74,60 | 21,90 | 53,65 | 52,90 | 53,10 | 2,43 | 0,05 |
| Noite 11 | 52,50 | 79,60 | 27,10 | 53,69 | 52,90 | 53,10 | 2,76 | 0,05 |
| Noite 12 | 53,50 | 76,40 | 22,90 | 54,39 | 53,80 | 53,80 | 2,06 | 0,04 |
| Noite 13 | 53,10 | 65,90 | 12,80 | 54,11 | 53,40 | 53,65 | 1,51 | 0,03 |
| Noite 14 | 53,20 | 73,70 | 20,50 | 54,17 | 53,80 | 53,80 | 1,64 | 0,03 |
| Noite 15 | 53,20 | 75,70 | 22,50 | 54,31 | 53,60 | 53,70 | 1,82 | 0,03 |
| Noite 16 | 53,40 | 78,10 | 24,70 | 55,16 | 53,80 | 53,90 | 4,02 | 0,07 |
| Noite 17 | 52,80 | 86,40 | 33,60 | 54,24 | 53,40 | 53,40 | 3,00 | 0,06 |
| Manhã 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manhã 2 | 52,80 | 77,00 | 24,20 | 55,12 | 53,40 | 53,70 | 4,06 | 0,07 |
| Manhã 3 | 52,70 | 82,70 | 30,00 | 54,68 | 53,20 | 53,40 | 4,31 | 0,08 |
| Manhã 4 | 53,00 | 73,90 | 20,90 | 54,86 | 53,70 | 53,90 | 2,67 | 0,05 |
| Manhã 5 | 52,00 | 85,10 | 33,10 | 54,41 | 52,90 | 53,10 | 3,67 | 0,07 |
| Manhã 6 | 51,60 | 76,10 | 24,50 | 54,46 | 53,20 | 53,30 | 3,26 | 0,06 |
| Manhã 7 | 52,00 | 89,00 | 37,00 | 55,18 | 53,50 | 53,50 | 5,22 | 0,09 |
| Manhã 8 | 52,60 | 79,40 | 26,80 | 54,18 | 53,20 | 53,40 | 2,92 | 0,05 |
| Manhã 9 | 52,40 | 80,80 | 28,40 | 54,05 | 52,90 | 53,20 | 2,67 | 0,05 |
| Manhã 10 | 52,50 | 81,10 | 28,60 | 54,55 | 53,20 | 53,50 | 3,09 | 0,06 |
| Manhã 11 | 52,90 | 79,60 | 26,70 | 54,54 | 53,40 | 53,70 | 3,05 | 0,06 |
| Manhã 12 | 53,10 | 80,40 | 27,30 | 54,92 | 53,80 | 53,90 | 3,29 | 0,06 |
| Manhã 13 | 53,20 | 76,20 | 23,00 | 54,95 | 53,90 | 54,10 | 2,66 | 0,05 |
| Manhã 14 | 52,90 | 79,30 | 26,40 | 54,79 | 53,5/53,7 | 53,80 | 3,15 | 0,06 |
| Manhã 15 | 53,50 | 76,60 | 23,10 | 55,09 | 53,80 | 54,20 | 2,73 | 0,05 |
| Manhã 16 | 52,90 | 81,50 | 28,60 | 55,13 | 53,70 | 53,90 | 3,77 | 0,07 |
| Manhã 17 | 53,00 | 79,00 | 26,00 | 54,93 | 53,70 | 53,90 | 2,97 | 0,05 |
| Tarde 1 | 54,20 | 74,30 | 20,10 | 55,37 | 54,40 | 54,60 | 2,72 | 0,05 |
| Tarde 2 | 53,20 | 56,00 | 2,80 | 54,15 | 53,3/54,2 | 54,00 | 0,74 | 0,01 |
| Tarde 3 | 52,70 | 73,60 | 20,90 | 53,80 | 53,40 | 53,40 | 1,81 | 0,03 |
| Tarde 4 | 53,00 | 73,90 | 20,90 | 54,86 | 53,20 | 53,30 | 2,67 | 0,05 |
| Tarde 5 | 52,80 | 80,20 | 27,40 | 53,86 | 53,40 | 53,50 | 2,36 | 0,04 |
| Tarde 6 | 52,70 | 78,20 | 25,50 | 53,48 | 52,90 | 53,00 | 2,17 | 0,04 |
| Tarde 7 | 52,60 | 70,30 | 17,70 | 53,95 | 53,20 | 53,40 | 2,11 | 0,04 |
| Tarde 8 | 52,60 | 79,20 | 26,60 | 54,54 | 53,20 | 53,20 | 3,81 | 0,07 |
| Tarde 9 | 52,40 | 79,40 | 27,00 | 53,51 | 52,90 | 53,10 | 2,09 | 0,04 |
| Tarde 10 | 52,50 | 75,30 | 22,80 | 53,73 | 53,20 | 53,30 | 2,18 | 0,04 |
| Tarde 11 | 53,20 | 73,00 | 19,80 | 54,54 | 54,10 | 54,00 | 2,07 | 0,04 |
| Tarde 12 | 53,00 | 80,00 | 27,00 | 54,65 | 53,40 | 53,80 | 3,03 | 0,06 |
| Tarde 13 | 53,40 | 77,30 | 23,90 | 54,41 | 53,80 | 54,10 | 1,76 | 0,03 |
| Tarde 14 | 53,30 | 73,90 | 20,60 | 54,86 | 53,70 | 54,00 | 2,81 | 0,05 |
| Tarde 15 | 53,30 | 68,80 | 15,50 | 54,33 | 53,70 | 53,90 | 1,38 | 0,03 |
| Tarde 16 | 53,20 | 64,10 | 10,90 | 53,99 | 53,40 | 53,70 | 1,15 | 0,02 |
| Tarde 17 | 53,70 | 70,00 | 16,30 | 54,35 | 53,90 | 54,10 | 1,54 | 0,03 |

Quadro 4–Medidas de tendência central e de dispersão de Leq no interior nos diversos turnos

Gráfico 3-Comparação da média de Leq diária no interior e exterior

Gráfico 4-Comparação da média de Leq no interior e exterior no turno da noite

Gráfico 5-Comparação da média de Leq no interior e exterior no turno da manhã

Gráfico 6-Comparação da média de Leq no interior e exterior no turno da tarde

Como se verifica no quadro 1, ao longo dos 17 dias, o valor mais baixo de Leq é de 49.8 dB no 14º dia, e o mais elevado é de 107.7 dB que ocorreu no 16º dia. A amplitude variou entre 14.7 dB no 1º dia e 57.8 dB no 16º dia. A média mais baixa ocorreu no 17º dia com 53.15 dB, sendo a mais alta de 56.69 dB no 4º dia. O desvio padrão variou entre 3.08 e 4.78, e o coeficiente de variação encontra-se entre 5.66 e 8.43%, pelo que a dispersão é baixa.

Pelo quadro 2 é possível constatar que os valores mínimos são 49.8 dB na noite, e 50.2 dB na manhã e tarde. Os valores máximos são de 76.5 dB na noite, 80.2 dB na manhã e 107.7 dB na tarde. As amplitudes variam entre 7.3 e 26.0 dB nas noites, 15.6 e 29.9 dB nas manhãs, e 13.0 e 57.1 dB nas tardes. As médias encontram-se entre 50.7 e 55.2 dB, 55.4 e 59.9 dB, e 53.07 e 61.65 dB, respectivamente, para as noites, manhãs e tardes.

Quanto às medidas de dispersão, o desvio padrão varia entre 1.2 e 4.2 nas noites, 3.4 e 4.8 nas manhãs e 2.52 e 4.26 nas tardes. O coeficiente de variação oscila entre 2.4 e 7.7% nos turnos da noite, 6.1 e 8.4% nas manhãs e 4.64 e 7.51% nas tardes.

A média das diversas médias, para cada turno, é de 52.87 na noite, 57.24 na manhã e 55.19 na tarde. Verifica-se deste modo que o turno da manhã é o mais “barulhento”, por oposição ao da noite que é o mais “silencioso”, sendo a diferença entre eles bastante significativa (4.37 dB).

Com a informação recolhida nos quadros 1 e 2 é agora possível recorrer à inferência estatística de modo a efectuar o teste das várias hipóteses formuladas.

As hipóteses referentes à primeira questão de investigação relacionam uma variável independente qualitativa, dia da semana ou turno, com uma variável dependente quantitativa, o nível sonoro contínuo equivalente. Nesta situação recorre-se à análise de variância para realizar o teste da hipótese. Em relação à hipótese associada com a segunda questão de investigação, esta relaciona duas variáveis quantitativas (o nível sonoro), pelo que se irá utilizar a correlação para efectuar o teste da hipótese.

Como todos os conceitos teóricos de análise de variância e correlação foram anteriormente expostos, de seguida apresenta-se somente o modo como a informação foi organizada para efectuar o teste, e os respectivos resultados. Estes foram obtidos com as ferramentas estatísticas do Excel, apresentando-se em anexo as folhas de resultados por ele fornecidas. No entanto é conveniente recordar que a hipótese nula poderá ser rejeitada se o valor de F  for superior ao valor de Ftabelado ou, se o nível de significância calculado for inferior ao inicialmente imposto.

Todos os cálculos foram realizados considerando um nível de confiança de 0,05. É de salientar que a análise de variância faz uso dos valores das médias anteriormente calculadas. Devido a isso, não se utilizou a informação do dia 1 por estar muito incompleta, e o facto do valor da média da noite 4 ser desconhecido foi superado atribuindo-lhe um valor igual à média das outras noites, que é uma prática comum em estatística.

De modo a dar a mesma sequência ao estudo já realizado sobre o ruído no interior da incubadora, aplicou-se a análise de variância para determinar se existe alguma diferença entre todos os dias analisados. Para isso constituiu-se 16 grupos, pois o primeiro dia foi excluído, aplicando-se a ANOVA a esses grupos. O quadro 5 apresenta o modo como se constituíram esses grupos.

De seguida agrupou-se a informação em dias de semana (2º feira a Domingo) do que resultou naturalmente 7 grupos (quadro 6), aplicando-se a análise de variância a esses grupos.

De modo a determinar a influência do fim-de-semana agrupou-se os dados em dois grupos (quadro 7), um referente aos dias úteis (2º a 6º feira), e outro relativo aos dias de fim-de-semana (Sábado e Domingo).

| Leq | Noite | Manhã | Tarde |
| --- | --- | --- | --- |
| Dia 1 |  |  |  |
| Dia 2 | 52.68 | 58.40 | 61.65 |
| Dia 3 | 53.62 | 57.77 | 56.73 |
| Dia 4 | 52.87 | 59.90 | 53.95 |
| Dia 5 | 52.93 | 56.73 | 54.97 |
| Dia 6 | 53.04 | 56.40 | 54.79 |
| Dia 7 | 55.15 | 57.69 | 54.56 |
| Dia 8 | 53.98 | 58.35 | 56.54 |
| Dia 9 | 53.60 | 57.25 | 54.27 |
| Dia 10 | 52.94 | 57.20 | 54.60 |
| Dia 11 | 52.50 | 58.56 | 56.83 |
| Dia 12 | 52.12 | 56.95 | 55.48 |
| Dia 13 | 52.67 | 55.67 | 54.91 |
| Dia 14 | 52.62 | 55.35 | 54.44 |
| Dia 15 | 52.93 | 57.54 | 53.71 |
| Dia 16 | 51.61 | 56.41 | 53.32 |
| Dia 17 | 50.72 | 55.63 | 53.07 |

Quadro 5–Influência de todos os dias analisados

| 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.98 | 52.68 | 53.62 | 52.87 | 52.93 | 53.04 | 55.15 |
| 58.35 | 58.40 | 57.77 | 59.90 | 56.73 | 56.40 | 57.69 |
| 56.54 | 61.65 | 56.73 | 53.95 | 54.97 | 54.79 | 54.56 |
| 52.93 | 53.60 | 52.94 | 52.50 | 52.12 | 52.67 | 52.62 |
| 57.54 | 57.25 | 57.20 | 58.56 | 56.95 | 55.67 | 55.35 |
| 53.71 | 54.27 | 54.60 | 56.83 | 55.48 | 54.91 | 54.44 |
|  | 51.61 | 50.72 |  |  |  |  |
|  | 56.41 | 55.63 |  |  |  |  |
|  | 53.32 | 53.07 |  |  |  |  |

Quadro 6–Influência do dia da semana

| Fim de semana | Dia útil |
| --- | --- |
| 53.04 | 52.68 |
| 56.40 | 58.40 |
| 54.79 | 61.65 |
| 55.15 | 53.62 |
| 57.69 | 57.77 |
| 54.56 | 56.73 |
| 52.67 | 52.87 |
| 55.67 | 59.90 |
| 54.91 | 53.95 |
| 52.62 | 52.93 |
| 55.35 | 56.73 |
| 54.44 | 54.97 |
|  | 53.98 |
|  | 58.35 |
|  | 56.54 |
|  | 53.60 |
|  | 57.25 |
|  | 54.27 |
|  | 52.94 |
|  | 57.20 |
|  | 54.60 |
|  | 52.50 |
|  | 58.56 |
|  | 56.83 |
|  | 52.12 |
|  | 56.95 |
|  | 55.48 |
|  | 52.93 |
|  | 57.54 |
|  | 53.71 |
|  | 51.61 |
|  | 56.41 |
|  | 53.32 |
|  | 50.72 |
|  | 55.63 |
|  | 53.07 |

Quadro 7–Influência do dia útil/fim de semana

O quadro 8 apresenta os resultados da aplicação da análise de variância aos diversos grupos constituídos.

|  | GL1 | GL2 | P | F | Ftabelado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Dias | 15 | 32 | 0.8887 | 0.55 | 1.99 |
| Dias da semana | 6 | 41 | 0.9624 | 0.24 | 2.33 |
| Dias úteis/fim de semana | 1 | 16 | 0.5610 | 0.34 | 4.05 |

Quadro 8–Análise de variância de Leq diário

Como F<Ftab, conclui-se que o nível sonoro contínuo equivalente não é significativamente diferente nos 16 dias considerados, bem como nos diferentes dias da semana, e durante os dias úteis e fim-de-semana.

A outra hipótese relacionada com a primeira questão de investigação diz respeito à influência do turno de trabalho no nível sonoro. Para o seu teste constituiu-se três grupos que reúnem as médias dos turnos durante os 16 dias (quadro 9)

| Leq | Noite | Manhã | Tarde |
| --- | --- | --- | --- |
| Dia 1 |  |  |  |
| Dia 2 | 52.68 | 58.40 | 61.65 |
| Dia 3 | 53.62 | 57.77 | 56.73 |
| Dia 4 | 52.87 | 59.90 | 53.95 |
| Dia 5 | 52.93 | 56.73 | 54.97 |
| Dia 6 | 53.04 | 56.40 | 54.79 |
| Dia 7 | 55.15 | 57.69 | 54.56 |
| Dia 8 | 53.98 | 58.35 | 56.54 |
| Dia 9 | 53.60 | 57.25 | 54.27 |
| Dia 10 | 52.94 | 57.20 | 54.60 |
| Dia 11 | 52.50 | 58.56 | 56.83 |
| Dia 12 | 52.12 | 56.95 | 55.48 |
| Dia 13 | 52.67 | 55.67 | 54.91 |
| Dia 14 | 52.62 | 55.35 | 54.44 |
| Dia 15 | 52.93 | 57.54 | 53.71 |
| Dia 16 | 51.61 | 56.41 | 53.32 |
| Dia 17 | 50.72 | 55.63 | 53.07 |

Quadro 9–Influência do turno de trabalho

O quadro 10 apresenta os resultados da análise de variância aos três turnos

|  | GL1 | GL2 | P | F | Ftabelado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turnos | 2 | 45 | 8.65E-10 | 34.38 | 3.20 |

Quadro 10–Análise de variância de Leq nos turno

Verifica-se que o valor de F é substancialmente superior ao de Ftab, e que o nível de significância obtido (8.65E-10) é extremamente baixo quando comparado com o imposto (0.05). Deste modo, é possível rejeitar a hipótese nula, e afirmar assim que as médias de Leq nos turnos são significativamente diferentes.

Quanto à hipótese referente à segunda questão de investigação pretende-se determinar se o ruído no interior da incubadora é influenciado pelo ruído no exterior. O processo mais correcto para efectuar o teste desta hipótese é recorrendo à tabela mestra, que possui os valores de Leq minuto a minuto, no interior e exterior, e para todos os dias, determinar qual a correlação entre o Leq no exterior e no interior, para cada dia. Utilizando a informação recolhida minuto a minuto, naturalmente que os resultados obtidos serão mais precisos, do que utilizando por exemplo, os valores das médias de Leq.

Como nos dois primeiros dias, efectuaram-se acertos entre o aparelho instalado no exterior e o do interior, para este estudo não se considera a informação recolhida nesses dois dias, pois procura-se a relação entre os valores registados pelos dois aparelhos, que obviamente necessitam estar devidamente sincronizados. Os coeficientes de correlação foram obtidos recorrendo também às ferramentas estatísticas do Excel.

O quadro 11 apresenta o número de observações efectuado em cada dia, o valor do coeficiente de correlação calculado, r, o coeficiente de correlação crítico, rcrit, bem como o coeficiente de determinação, r2, que indica qual a percentagem de variabilidade do ruído no interior da incubadora que é devida ao ruído no exterior. De modo a ser coerente com a análise de variância, os valores de rcrit foram obtidos para um nível de confiança de 0.05

|  | Nº de observações | R | Rcrítico | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia 3 | 1290 | 0.262 | 0.0548 | 0.069 |
| Dia 4 | 610 | 0.351 | 0.0796 | 0.123 |
| Dia 5 | 1200 | 0.255 | 0.0569 | 0.065 |
| Dia 6 | 1320 | 0.284 | 0.0542 | 0.080 |
| Dia 7 | 1320 | 0.372 | 0.0542 | 0.139 |
| Dia 8 | 1320 | 0.267 | 0.0542 | 0.071 |
| Dia 9 | 1320 | 0.310 | 0.0542 | 0.096 |
| Dia 10 | 1365 | 0.284 | 0.0533 | 0.081 |
| Dia 11 | 1380 | 0.298 | 0.0530 | 0.089 |
| Dia 12 | 1365 | 0.272 | 0.0533 | 0.074 |
| Dia 13 | 1365 | 0.297 | 0.0533 | 0.088 |
| Dia 14 | 1365 | 0.273 | 0.0533 | 0.074 |
| Dia 15 | 1365 | 0.321 | 0.0533 | 0.103 |
| Dia 16 | 1380 | 0.186 | 0.0530 | 0.035 |
| Dia 17 | 1320 | 0.223 | 0.0542 | 0.050 |

Quadro 11–Correlação entre o Leq no exterior e no interior

Verifica-se que o valor do coeficiente de correlação calculado é sempre superior ao crítico pelo que é possível rejeitar a hipótese nula e afirmar que de facto, o ruído no exterior da incubadora influencia o ruído no seu interior. A variabilidade do Leq no interior que é explicada pelo ruído exterior varia ao longo dos 15 dias entre 3.5 e 13.9%.

5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Com a informação devidamente tratada é agora possível discutir os resultados obtidos para cada uma das hipóteses formuladas.

Hipótese A1 - O dia da semana influencia o nível sonoro contínuo equivalente no exterior da incubadora.

Efectuou-se diversas análises de variância de modo a determinar se existe alguma influência do dia da semana no nível sonoro contínuo equivalente no exterior da incubadora.

O teste efectuado a 16 grupos que reúnem a informação de 16 dias de recolha de dados, fornece um valor de F de 0.55, sendo o valor de Ftabelado de 1.99, pelo que não é possível rejeitar a hipótese nula. Assim, verifica-se que os valores de Leq não são significativamente diferentes nos vários dias analisados. O facto de não se utilizar os dados dos 17 dias deve-se à pouca informação recolhida no primeiro dia razão pela qual se optou por não a utilizar.

A análise de variância aplicada aos sete grupos representativos dos sete dias da semana revelou um valor de F de 0.24, que comparativamente com o Ftabelado, 2.33, não possibilita a rejeição da hipótese nula, pelo que se pode afirmar que o dia da semana não influencia significativamente o nível sonoro contínuo equivalente.

Elaborando dois grupos com a informação dos dias úteis e dos dias de fim-de-semana, e aplicando a análise de variância, obtém-se um F de 0.34, sendo o Ftabelado de 4.05. Também neste caso não é possível rejeitar a hipótese nula, verificando-se assim que os valores de Leq não são significativamente diferentes comparando os dias úteis com os dias de fim-de-semana.

Dado o carácter contínuo da assistência prestada numa unidade de cuidados intensivos os resultados obtidos são coerentes, pois os serviços não são função do dia da semana. Todos os dias, mantém-se a rotina de cuidados prestados aos recém-nascidos, por um número de pessoas que não deverá variar significativamente.

Hipótese A2 - O turno de trabalho influencia o nível sonoro contínuo equivalente no exterior da incubadora.

Constituíram-se três grupos que reuniam os dados referentes aos diversos turnos. Da análise de variância aplicada a esses grupos resultou um valor de F de 34.38, sendo 3.20 o valor de Ftabelado. O valor de p=8.65E-10 é bastante inferior ao nível de significância 0.05 que tinha sido imposto. Deste modo, verifica-se que o turno de trabalho influencia claramente o nível sonoro contínuo equivalente.

Com a estatística descritiva verificou-se que a média de Leq nos turnos da noite é 52.87 dB, sendo de 57.24 dB nas manhãs e 55.19 dB nas tardes, pelo que também aqui se verifica a diferença entre turnos, sendo o da manhã o mais barulhento, seguido pela tarde e pela noite. É de salientar que entre a média da noite e da manhã existe uma diferença de 4.73 dB que representa um aumento da pressão sonora de 65.4%, que é bastante significativo.

Esta diferença entre turnos deve-se ao facto de haver determinadas tarefas previamente programadas, que são realizadas de preferência a determinadas horas do dia. Tarefas como os cuidados de higiene, são executadas de manhã, bem como algumas de carácter administrativo e funcional. Isso provoca o aumento do número de pessoas presentes na unidade de cuidados intensivos, com consequência no aumento do nível sonoro, pois acredita-se que a principal fonte de ruído num local desta natureza se deva a conversas entre as pessoas que nele se encontram.

O quadro 12 apresenta as médias de Leq para os diversos turnos obtidas do tratamento estatístico efectuado ao ruído no interior da incubadora, bem como as médias resultantes do presente estudo que se referem ao ruído no exterior.

|  | Noite | Manhã | Tarde |
| --- | --- | --- | --- |
| Média de Leq no interior | 54.08 | 54.74 | 54.26 |
| Média de Leq no exterior | 52.87 | 57.24 | 55.19 |

Quadro 12-Comparação da média de Leq no interior e exterior nos vários turnos

Curiosamente, verifica-se que no turno da noite, o nível sonoro contínuo equivalente no interior da incubadora é superior ao valor registado no exterior. Isto permite afirmar que, o ruído resultante do funcionamento da própria incubadora assume um papel de peso no nível de ruído registado no seu interior. De facto, e a título de exemplo, abrindo uma das janelas de acesso à incubadora, é possível auscultar o ruído originado pela própria ventilação.

Hipótese B1 - O nível sonoro contínuo equivalente no exterior da incubadora influencia o nível sonoro contínuo equivalente no interior da incubadora

Determinou-se o coeficiente de correlação para cada dia, recorrendo a toda a informação contida na tabela mestra. Nesta, constavam os valores de Leq obtidos minuto a minuto, no interior e exterior da incubadora. Devido a acertos entre os equipamentos não se calculou a correlação dos dois primeiros dias. No entanto, o coeficiente de correlação obtido nos restantes 15 dias, variou entre 0.186 e 0.372, sempre bastante acima do valor do coeficiente de correlação crítico. O coeficiente de determinação, que indica qual a variabilidade do Leq no interior que é explicada pelo ruído exterior varia entre 3.5 e 13.9%.

Destes resultados verifica-se que de facto o nível sonoro contínuo equivalente no interior da incubadora é influenciado pelo ruído no exterior.

Como seria de esperar, é também possível constatar que à medida que a média do nível sonoro diário registado na unidade aumenta, aumenta também o coeficiente de correlação, pelo que maior é a influência do ruído exterior, no interior da incubadora.

6. CONCLUSÕES

Na sequência de estudos realizados acerca do ruído no interior de uma incubadora, o objectivo deste estudo foi elaborar um tratamento semelhante aos dados recolhidos no exterior da incubadora, inserida numa unidade de cuidados intensivos neonatais. Pretendia-se determinar se existe alguma relação entre o dia da semana e o turno de trabalho com o nível sonoro contínuo equivalente, bem como verificar se o ruído no exterior influencia o nível sonoro no interior da incubadora.

Os dados foram adquiridos durante 17 dias consecutivos entre o dia 9 e o dia 25 de Março de 1998, não tendo os autores do presente estudo participado nessa recolha de dados, da qual resultou o relatório do nível sonoro no interior da incubadora [1]. A informação já recolhida foi informatizada, colocando-a numa folha de cálculo Excel e foi tratada estatisticamente, do que resultaram respostas para as questões de investigação colocadas.

É assim possível concluir que:

- Entre todos os dias analisados não ocorreu uma diferença significativa dos níveis sonoros registados.

- O dia da semana não influencia o nível sonoro contínuo equivalente.

- Os dias úteis, comparativamente com os dias de fim-de-semana são um factor que também não afectam o nível sonoro.

- O nível sonoro contínuo equivalente é claramente influenciado pelo turno de trabalho, registando-se valores mais elevados no turno da manhã, seguido da tarde e da noite.

- O nível sonoro no exterior afecta o nível sonoro no interior da incubadora.

Para além das respostas às questões de investigação, este estudo revelou alguns aspectos interessantes. Foi possível verificar que para o turno da noite, a média do nível sonoro contínuo equivalente no exterior da incubadora foi de 52.87 dB, que comparado com a média no interior, que foi de 54.08 dB, permite concluir que durante a noite, os níveis sonoros dentro da incubadora ultrapassam os níveis sonoros registados na unidade. Isso revela a natureza ruidosa do funcionamento de uma incubadora, alertando assim para a necessidade de proceder a alterações na sua construção de modo a baixar os níveis sonoros nela registados.

Embora se tenha concluído que o nível sonoro no exterior afecta o nível sonoro no interior, só uma parte da variabilidade do nível sonoro no interior é explicada pelo ruído exterior. O estudo revelou que ao longo dos vários dias, esta influência se situou entre 3.5 e 13.9% pelo que mais uma vez se demonstra que grande parte do ruído registado no interior da incubadora se deve ao seu próprio funcionamento, não se podendo no entanto desprezar a influência do ambiente sonoro da própria unidade de cuidados intensivos.

No decorrer dos 17 dias em que se efectuaram registos, o valor de Leq na unidade situou-se entre 49.8 e 107.7 dB. Comparando com o nível máximo de ruído aconselhado em meio hospitalar, que é de 45 dB, verifica-se que se esteve sempre bastante acima desse valor.

Como se conclui que o ruído no exterior tem influência no nível sonoro no interior da incubadora, é necessário ponderar quais as medidas a tomar no sentido de minimizar os níveis sonoros na unidade.

O facto dos níveis sonoros serem superiores no turno da manhã deve-se ao facto de haver determinadas tarefas, como os cuidados de higiene, que são realizadas de neste turno, aumentando assim o número de pessoas presentes na unidade. Assim, é fundamental consciencializar a equipa de pessoal que opera na unidade, no sentido de moderar as conversas entre eles, e sensibilizar os familiares para a necessidade de não falar próximo da incubadora. Por outro lado, todos os cuidados a prestar ao recém-nascido, bem como todos os movimentos de pessoal e equipamento devem ser rodeados de especial atenção a fim de evitar choques e movimentos bruscos que provocam aumento do nível sonoro.

7. BIBLIOGRAFIA

- Pereira, J. M. M., Azevedo, P.M.M., “Análise do nível de ruído equivalente dentro de uma incubadora”, DEM-FCTUC, 1998

- Guimarães, R. C., Cabral, J. A. S., “Estatística”, McGraw-Hill, 1998