Daniel Nack

Gisielly Schoeffel

Linara Battisti Archer

Maicon Luiz Hilgenstieler

Sharlene Schmitt

DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DO COEFICIENTE CONVECTIVO DE CALOR (h)

Trabalho apresentado para a disciplina de Laboratório de Engenharia II do Curso de Engenharia Química do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade Regional de Blumenau

Professor: Laércio Ender

Blumenau, abril de 2003

# INTRODUÇÃO

A ciência da Transferência de Calor (T.C.) se refere à análise da taxa de transferência de calor em um sistema. A energia transformada pelo fluxo de calor não pode ser diretamente, mas o conceito tem significado físico porque é relacionada à grandeza mensurável chamada Temperatura.

O fluxo de calor ocorre sempre que há um gradiente de temperatura em um sistema, por isso, o conhecimento da distribuição de temperatura no sistema é essencial nos estudos de transferência de calor.

O fluxo de calor é a quantidade de calor transferido por unidade de área por unidade de tempo.

Existem três modos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. A distribuição de temperatura em um corpo é controlada pelos efeitos dos três modos de T.C., mas muitas vezes, para fins práticos, considera-se cada um separadamente.

# FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para melhor entender o experimento deve-se deixar claro os conceitos de condução e convecção.

Condução é o modo de transferência de calor em que a troca de energia tem lugar da região da alta temperatura para a região de baixa temperatura pelo movimento cinético ou pelo impacto direto de moléculas, no caso de fluidos em repouso, e pelo movimento de elétrons no caso de metais.

A lei empírica da condução de calor – Lei de Fourier – estabelece qual o fluxo de calor por condução, em uma dada direção do fluxo e ao gradiente de temperatura naquela direção. Se o fluxo de calor for na direção de “x”, a Lei de Fourier é dada da seguinte forma:

Qx = - K. dT                                                      (1)

dx

ou

qx = Qx = - K. dT                                               (2)

A            dx

Onde, “Qx“ é a taxa de fluxo de calor através da área “A” no sentido positivo do eixo “x”; qx é o fluxo de calor no sentido positivo do eixo “x” e “K” é a condutividade térmica do material.

Deste modo pode-se determinar a distribuição de temperatura nos sólidos.

O uso da Lei de Fourier tem como requisito o conhecimento da condutividade térmica (k). Esta propriedade, classificada como uma das propriedades de transporte da matéria, fornece uma indicação da taxa segundo a qual a energia é transferida pelo processo de difusão. Para um dado gradiente de temperatura, o fluxo térmico condutivo aumenta com o aumento da condutividade térmica.

A condutividade térmica de um sólido é maior do que um líquido que por sua vez é maior do que a de um gás.

A convecção ocorre sempre que um fluido escoar sobre uma superfície sólida que está a uma temperatura diferente do fluido.

Se o movimento do fluido for induzido artificialmente, por alguma força externa, diz-se que a transferência de calor se processa por convecção forçada. Se o movimento do fluido resultar dos efeitos da ascensão provocada pela diferença de densidade causada pela diferença de temperatura no fluido sobre a superfície, a transferência de calor é chamada de convecção natural.

A determinação da distribuição de temperatura e a transferência de calor na convecção são complicadas.

Nas aplicações da engenharia, para simplificar os cálculos da transferência de calor entre uma superfície quente, a “Tw” e um fluido que está escoando sobre ela a uma temperatura “Tf”, define-se um coeficiente de transferência de calor como:

q = h.(Tw – Tf)                                                  (3)

Onde “q” é o fluxo de calor expresso em W/m2 da parede quente para o fluido.

Ou:

q = h.(Tf – Tw)                                                   (4)

A equação (4) é utilizada quando a transferência de calor se dá do fluido quente para a parede fria.

O coeficiente de transferência de calor (h), varia com o tipo de fluxo (laminar ou turbulento), com a geometria do corpo e a área de escoamento, com as propriedades físicas do fluido, com a temperatura média e com a posição ao longo da superfície do corpo, e ainda, depende do tipo de convecção (forçada ou natural).

A determinação do coeficiente de transferência de calor é a chave para a análise da distribuição da temperatura em um corpo que está exposto a convecção. E é justamente a determinação deste coeficiente o objetivo deste experimento.

## Sistemas com Condução e Convecção

O calor conduzido através de um corpo deve ser freqüentemente removido (ou fornecido) por algum processo de convecção. O calor é conduzido através do material e finalmente dissipado no ambiente por convecção.

Para o estudo de sistemas que combinam condução e convecção, deve-se fazer o uso do número de Biot.

### Número de Biot

O número de Biot (Bi) é um parâmetro admensional e representa a razão entre o coeficiente de transferência convectiva de calor na superfície do sólido e a condutância específica do sólido.

A hipótese de temperatura uniforme no interior do sólido é válida se a condutânicia específica do sólido for muito maior do que o coeficiente de transferência convectiva de calor.

#### Bi = h.Ls / Ks                                       (5)

Onde: Ls = comprimento característico;   Ls = V/A (volume/área)

h = coeficiente convectivo de calor

Ks = coeficiente condutivo de calor

O Biot é usado para definir o método a ser utilizado na solução de problemas de Transferência de calor transiente.

- Se Bi  0,1 : usa-se as cartas de temperatura transiente

- Se Bi < 0,1 : usa-se a análise global, -dT  =  h.A. . ( To - T )

dt           .Cp.V

### Emprego das Cartas de Temperatura Transiente

As cartas de temperatura transiente são empregadas quando os gradientes de temperatura não são desprezíveis e não é aplicável a análise global do sistema.

Neste caso, a análise dos problemas de condução de calor envolve a determinação da distribuição de temperatura no interior do sólido em função do tempo e posição.

Para a esfera usa-se as seguintes cartas:

Análise Global:

Na análise global, admite-se que a distribuição de temperatura dentro do sólido, em qualquer instante seja suficientemente uniforme, de tal modo que a temperatura do sólido possa a ser considerada função exclusiva do tempo, isto é, T(t). A equação da energia na transferência de calor no sólido pode ser escrita como:

Taxa de T.C. por convecção no volume V do sólido

Aumento da energia Interna do sólido

=

h . A . ( T - To)                    =                 .Cp.V    dT/dt                               (6)

-dT(t) =     h.A.    ( To - T )                                                      (7)

dt           .Cp.V

onde: To é a temperatura inicial

T é a temperatura do fluido

Cp é a capacidade calorífica do sólido

 é a massa específica do sólido

# METODOLOGIA

Para a realização do experimento utilizaram-se duas esferas (uma de teflon e outra de alumino), um banho termostato, um multímetro, termopares e um cronômetro.

As esferas foram primeiramente aquecidas no banho termostato (até uma temperatura próxima a 90o C) e quando toda a esfera estava com a mesma temperatura ela foi retira do banho e foi exposta ao ar livre. Foram medidas as temperaturas em alguns pontos da esfera em vários intervalos de tempo. Com estes dados de temperatura versus tempo foram traçadas as curvas de resfriamento de cada esfera.

Dados experimentais da esfera de Alumínio:

| t(s) | T (0) | T(r) | t(s) | T(0) | T(r) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 88 | 88 | 370 | 78 | 79 |
| 10 | 86 | 86 | 400 | 78 | 79 |
| 20 | 85 | 85 | 430 | 77 | 78 |
| 40 | 84 | 85 | 460 | 76 | 77 |
| 55 | 84 | 84 | 490 | 76 | 76 |
| 70 | 82 | 83 | 520 | 75 | 76 |
| 90 | 82 | 83 | 590 | 74 | 75 |
| 110 | 82 | 83 | 650 | 73 | 74 |
| 125 | 82 | 83 | 710 | 73 | 73 |
| 140 | 81 | 82 | 1020 | 69 | 70 |
| 155 | 81 | 82 | 1320 | 66 | 67 |
| 170 | 81 | 82 | 1920 | 61 | 61 |
| 190 | 80 | 81 | 2520 | 56 | 57 |
| 210 | 80 | 81 | 3120 | 52 | 53 |
| 230 | 80 | 81 | 3720 | 49 | 49 |
| 250 | 80 | 80 | 5520 | 43 | 43 |
| 290 | 79 | 80 | 7320 | 39 | 39 |
| 310 | 79 | 80 | 9120 | 36 | 36 |
| 340 | 79 | 79 | 10920 | 36 | 36 |

Tabela 1 – Dados experimentais da esfera de alumínio.

Gráfico 1 – Curva de resfriamento da esfera de alumínio.

Através da análise experimental, pode-se considerar que a transferência de calor na esfera de alumínio ocorre uniformemente. Pode-se então fazer uso da análise global para determinar o valor do coeficiente convectivo de calor (h) para a esfera de alumínio.

A temperatura final da esfera de alumínio é a mesma que a do fluido, no caso o ar, utilizado para resfriá-la.

Dados:

Cp = 919,28 J / kg °C

K =  239,4175 W / m °C

 = 2702 kg / m³

A = 0,0314 m²

R = 0,05 m

Tempo de equilíbrio = 10920 segundos

T(t) = -1.10 –18 t5 + 4.10-14 t4 – 6.10-10 t³ + 4.10-6 t² - 0,0191 t + 85,233

T(10920) =  °C

dT(t) / dt =  -5.10 –18 t4 + 16.10-14 t3 – 18.10-10 t2 + 8.10-6 t - 0,0191

dT (10920) / dt = -0,01018

dT(t) =  h.A. .    ( To - T )                                                                                 (8)

dt      .Cp.V

-0,01018 = h.0, 0314 (88 – 36)

2702 . 919,28 . 4/3 .  . (0,05)3

Isolando h temos:

h = 8,1086 W/m2ºC

Dados experimentais da esfera de Teflon:

| Tempo (s) | T ( R) | T (3/4 R) | T (R/2) | T(0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 10 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 30 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| 60 | 89 | 91 | 91 | 91 |
| 90 | 87 | 91 | 91 | 91 |
| 120 | 85 | 90 | 91 | 91 |
| 150 | 83 | 90 | 91 | 91 |
| 180 | 82 | 89 | 91 | 91 |
| 210 | 81 | 89 | 91 | 91 |
| 240 | 80 | 89 | 91 | 91 |
| 270 | 79 | 88 | 90 | 91 |
| 300 | 78 | 88 | 90 | 91 |
| 330 | 77 | 88 | 90 | 91 |
| 390 | 75 | 87 | 90 | 91 |
| 510 | 72 | 86 | 90 | 91 |
| 630 | 70 | 85 | 89 | 91 |
| 750 | 69 | 83 | 88 | 90 |
| 1050 | 65 | 80 | 86 | 89 |
| 1350 | 62 | 77 | 83 | 86 |
| 1650 | 60 | 74 | 81 | 84 |
| 1950 | 58 | 71 | 77 | 80 |
| 2550 | 55 | 64 | 70 | 73 |
| 3150 | 52 | 59 | 64 | 66 |
| 3750 | 49 | 55 | 60 | 61 |
| 4350 | 47 | 51 | 55 | 56 |
| 4950 | 45 | 49 | 51 | 52 |
| 5550 | 43 | 46 | 49 | 49 |
| 6750 | 40 | 42 | 44 | 44 |
| 7950 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| 9150 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| 10350 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| 11550 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 12750 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| 14550 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 16350 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 18150 | 36 | 36 | 36 | 36 |

Tabela 2 – Dados experimentais da esfera de teflon.

Gráfico 2 – Curva de resfriamento da esfera de teflon.

Como a esfera de teflon possui variação de temperatura com o tempo e com a posição, utilizam-se as cartas de temperatura transiente.

Fazendo-se uso da primeira carta, acha-se o número de Biot no gráfico e consequentemente o valor do coeficiente de convecção (h) da esfera de teflon. Para isso usa-se um tempo qualquer do resfriamento da esfera, no caso utilizamos o tempo de 210 segundos.

Dados:

Cp = 284076 J / kg °C

K = 0,41415 W / m °C

 = 2200 kg/ m³

 = 1.10-7 m2  /  s

A = 0,0314 m²

R = 0,05 m

Para achar o número de Biot no gráfico necessita-se achar os valores  de   e de o.

o = To - T    = 81 – 36    = 0,82                                                                  (9)

Ti - T         91 –36

To  é a temperatura na superfície da esfera

Ti é a temperatura no centro da esfera

T é a temperatura do fluido (ar)

 =   . t / r = 1.10–7  .210 / (0,005)² = 0,0084                                              (10)

Logo:  1/ Bi = 0,2

Conhecendo o valor de Biot poderíamos usar as cartas de temperatura transiente, mas como esse valor foi maior que 0,1 não está dentro do compreendido nas cartas, o que nos fez fazer a análise dos dados experimentais por outra forma.

Para isto usamos  a equação da conservação da energia térmica em escala macroscópica para uma esfera, onde obtivemos a seguinte equação:

∂T =  α   ∂  (r ∂T/∂r)

∂t      r2  ∂r

(11)

A partir dessa equação, aplicando as condições de contorno, obtemos um sistema de Equações Diferenciais Parciais de 2° Ordem:

- para t = 0 – T(0,r) = To>T∞

- para r = 0, em qualquer tempo – (∂T/∂r)r=0 = 0

- para r = R, em qualquer tempo – hconv . [ T(t,R) - T∞ ]  = - k (∂T/∂r )R

Conhecendo algumas equações podemos ter a solução exata:



* =  Cn. exp . (- n2 . Fo) . (1/n . r*) . [sen (n . r*)]

n=1

(12)

Onde:

Cn = 4.[ sen (n) - n . cos (n)]

2 . n – sen (2 . n)

(13)

e,

1 - n . cotg (n) = Bi

(14)

Tendo as relações:

* = [T(r,t) - T] / (To - T)

(15)

r* = r/R

(16)

Fo =  . t / R2

(17)

Com essas equações caimos numa equação transcedental, onde podemos dar um chute inicial para o valor de Biot, com isso acha os valores de n, depois de Cn, com isso achamos os valores de *. Mas para achar esses valores teríamos que fazer um programa em alguma linguagem de programação, pois são muitos valores diferentes que devem ser chutados para Biot. Tentamos fazer esse programa em FORTRAN, mas ele não rodou.

Então tentamos fazer pelo método gráfico, encontrando uma curva para cada temperatura em cada tempo medido, com isso achendo a equação de cada curva e a derivada dessa equação, para então tentar achar o valor de h pela equação (8), como mostrado a seguir:

Mas dessa forma também não conseguimos chegar a uma conclusão. Acabamos não chegando a uma valor final do h convectivo no caso do resfriamento da esfera de teflon.

##### CONCLUSÃO

Para o caso da esfera de alumínio chegamos a um valor aceitável, pois nas literaturas encontramos valores que variam um pouco, mas todos próximos de 10 W/m2ºC, e nós obtivemos um valor de h = 8,1086 W/m2ºC.

Para o caso do resfriamento da esfera de teflon não chegamos a um valor final, mas com certeza o h de convecção terá que ser menor que o obtido no caso do alumínio, pois o tempo de resfriamento foi maior.

Alguns erros podem ter ocorrido devido a correntes de ar presentes no laboratório, variação de temperatura no decorrer do experimento, uso de silicone para fixar os termopares, o que pode ter influenciado na transferência de calor, assim como alguns erros de leitura.

##### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEJAN, Adrian. Heat Transfer. New York, John Wiley & Sons, Inc,1993

INCROPERA,  Frank P. Fundamentops de Transferência de Calor e de   massa. Rio de Janeiro: LTC, 1992

OZISIK, M. Necati. Transferência de Calor: um texto básico. Bogotá: McGraw-Hill,1990.

SCHMIDT, Frank W. Introdução às ciências térmicas. 2ed. São Paulo: Ed. Edgard Blücher,1996.