Diagrama de momento e ângulo de torção

A Figura dá o exemplo de uma barra cilíndrica com aplicação de dois esforços de torção em locais distintos.

É suposto que a barra está engastada na extremidade C.

Na parte inferior da figura são dados diagramas aproximados dos esforços de torção e ângulos de distorção ao longo do comprimento da barra.

Na Figura seguinte uma barra cilíndrica engastada em ambas as extremidades está sob acção de um torque T no local da variação de diâmetro. Deseja-se saber o ângulo de torção em B e a distribuição de torque ao longo da barra.

Para obedecer à condição de equilíbrio estático, um lado da barra deve estar sob acção de um torque T-T' e o outro lado, de T'. Assim, a soma de ambos se iguala ao torque externo T.

O diagrama de torque da figura não corresponde necessariamente ao real, pois os valores e sinais serão dados pelos cálculos.

O ponto de partida para resolver este problema é considerar a barra seccionada em B, ou seja, como se fossem duas barras que, sob acção de T, apresentam o mesmo ângulo de torção. Assim, as duas secções se comportam como se fossem um corpo único.

E, desde que são engastadas, nas extremidades o ângulo é nulo.

Momentos de inércia e de resistência de algumas secções

Observações:

a) Os valores são dados em relação a um eixo de referência (x e/ou y) coincidente com a linha neutra da secção. Naturalmente, nos casos de secções circulares, o valor é independente da orientação do eixo.

b) Em alguns casos o valor do momento de inércia é dado em função das distâncias acima ou abaixo da linha neutra (e1, e2) e seus valores são dados no lugar do momento de resistência W. Mas este pode ser calculado pela simples relação W = J / e.

| Secção | Nome/aspecto | J | W |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Circular cheia (início) | J = π D4 / 64 ou J ≈ D4 / 20 | W = π D3 / 32 ou W ≈ D3 / 10 |
|  | Tubo (início) | J = π (D4 - d4) / 64 | W = π (D4 - d4) / (32 D) |
|  | Tubo de parede fina (início) | J = π t r3 [1 + (t/2r)2] Onde r = D/2 (raio médio). Ou J ≈ π t r3 | W = J / (r + t/2) Onde r = D/2 (raio médio). Ou W ≈ π t r2 |
|  | Elipse cheia (início) | Jx = π a3 b / 4 Jy = π a b3 / 4 | Wx = π a2 b / 4 Wy = π a b2 / 4 |
|  | Tubo elíptico (início) | Jx = π (a3b - a'3b') / 4 | Wx = Jx / a |
|  | Tubo elíptico de parede fina (início) | Jx ≈ π a2 (a + 3b) t / 4 | Wx ≈ π a (a + 3b) t / 4 |
|  | Semicírculo (início) | Jx ≈ 0,00686 D4 | Wx ≈ 0,0238 D3 Com e ≈ 0,2878 D |
|  | Rectângulo (início) | Jx = b a3 / 12 Jy = a b3 / 12 | Wx = b a2 / 6 Wy = a b2 / 6 |
|  | Triângulo (início) | Jx = a h3 / 36 | Wx = a h2 / 24 Com e = 2 h / 3 |
|  | Hexágono regular (início) | Jx = Jy ≈ 0,5413 a4 | Wx = 0,625 a3 Wy ≈ 0,5413 a3 |
|  | Trapézio (início) | Jx = h3 (a2 + 4ab + b2) / 36 (a +b) | Wx = h2 (a2 + 4ab + b2) / 12 (2a + b) Com e = h (2a + b) / [3 (a + b)] |
|  | Perfil T aba horizontal (início) | Jx = (Be23 - bh3 + ae13) / 3 | e2 = (aH2 + bd2) / 2 (aH + bd) e1 = H - e2 |
|  | Perfil L (início) | Idem | Idem |
|  | Perfil U (início) | Idem | Idem |
|  | Tubo rectangular (início) | Jx = (BH3 - bh3) / 12 | Wx = (BH3 - bh3) / (6 H) |
|  | Perfil I (início) | Idem | Idem |
|  | Perfil C (início) | Idem | Idem |
|  | Perfil I vazado (início) | Jx = B (H3 - h3) / 12 + f (h3 - g3) / 12 | Wx = B (H3 - h3) / (6 H) + f (h3 - g3) / (6 H) |
|  | Perfil C vazado (início) | Idem | Idem |
|  | Perfil H (início) | Jx = (BH3 + bh3) / 12 | Wx = (BH3 + bh3) / (6 H) |
|  | Perfil em cruz (início) | Idem | Idem |
|  | Perfil T aba vertical (início) | Idem | Idem |
|  | Perfil I abas desiguais em largura (início) | Jx = (Be23 - B1h3 + be13 - b1h13) / 3 | e2 = [aH2 + B1d2 + b1d1 (2H - d1)] / 2 (aH + B1d + b1d1) e1 = H - e2 |

Momento polar de resistência

Wp = Jp / R

Assim, o valor da tensão máxima fica dado por

τmax = T / Wp

Tabela de momentos para algumas secções

| Secção | Nome | Jp | Wp | Obs (ref torção) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Círculo cheio | π D4 / 32 ou ≈ D4 / 10 | π D3 / 16 ou ≈ D3 / 5 | Tensões máximas em quaisquer pontos da circunferência periférica. |
|  | Círculo vazado (tubo) | π (D4 - d4) / 32 | π (D4 - d4) / 16 D | Tensões máximas em quaisquer pontos da circunferência periférica. |
|  | Tubo de parede fina | π e D3 / 4 | π e D2 / 2 | Tensões máximas em quaisquer pontos da circunferência periférica. |
|  | Elipse cheia (a/b ≥ 1) | π a3 b3 / 16 (a2 + b2) | π a b2 / 16 | τmax nas extremidades do eixo menor. Nas extremidades do maior: τ = τmax / (a/b). |
|  | Tubo elíptico a/b = a'/b' ≥ 1 | π (a/b)3 (b4 - b'4) / 16 [ (a/b)2 + 1] | π (a/b) (b4 - b'4) / 16 b | τmax nas extremidades do eixo menor. Nas extremidades do maior: τ = τmax / (a/b). |
|  | Triângulo equilátero | ≈ a4 / 46,19 ou ≈ h4 / 26 | a3 / 20 ou ≈ h3 / 13 | Tensões máximas nos centros dos lados. Nos vértices, tensões nulas. |
|  | Quadrado | ≈ 0,1406 a4 ou ≈ a4 / 7,11 | ≈ 0,208 a3 | Tensões máximas nos centros dos lados. Nos vértices, tensões nulas. |
|  | Rectângulo (a ≥ b) (*) ver tabela no final deste tópico | c1 a b3 | (c1/c2) a b2 | Tensões máximas nos centros dos lados maiores. Nulas nos vértices. Nos centros dos menores vale: τ = c3 τmax. |
|  | Hexágono regular | ≈ 1,847 a4 | ≈ 1,511 a3 | Tensões máximas nos centros dos lados. |
|  | Octógono regular | ≈ 1,726 a4 | ≈ 1,481 a3 | Tensões máximas nos centros dos lados. |

(*) para rectângulos conforme tabela acima, os coeficientes são dados por:

c1 = (1/3) { 1 - 0,630 / (a/b) + 0,052 / [ (a/b)5 ] }.

c2 = 1 - 0,65 / [1 + (a/b)2].

A tabela abaixo dá os valores para algumas relações a/b:

| a/b | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c1 | 0,141 | 0,196 | 0,229 | 0,263 | 0,281 | 0,298 | 0,307 | 0,312 |
| c2 | 0,675 | 0,852 | 0,928 | 0,977 | 0,990 | 0,997 | 0,999 | 1,000 |
| c3 | 1,000 | 0,858 | 0,796 | 0,753 | 0,745 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |

Fonte: www.mspc.eng.br