Manual de Instalação e Manutenção de Unidades Hidráulicas

Introdução

Este manual contém descrições de instalação e manutenção das unidades hidráulicas fabricadas pela Parker Hannifin (www.parker.com.br). De um modo geral as indicações descritas neste manual podem ser utilizadas em sistemas hidráulicos de outros fabricantes.

1. Localização

O local adequado de instalação e funcionamento da unidade hidráulica contribui para a sua operação normal. Sempre que possível, deve ser instalada em local coberto, arejado, limpo, seco, num ambiente com o mínimo de impurezas suspensas no ar, e afastado de irradiação de calor.

Com isso a unidade hidráulica tem uma boa troca de calor com o ambiente e pouca possibilidade de contaminação do reservatório através do filtro de ar (respiro do reservatório).

As tampas do reservatório devem estar bem vedadas e os filtros de ar bem fixos.

Se a unidade hidráulica for trabalhar num ambiente agressivo, essas condições devem ser evidenciadas durante o projecto para avaliar a necessidade de instalação de trocadores de calor, sistema de abastecimento de óleo através de filtros absolutos, filtro de ar de maior vazão, reservatório de maior dimensão para proporcionar uma melhor troca de calor com o ambiente, pintura apropriada, etc.

2. Limpeza

Os equipamentos hidráulicos trabalham com elevadas pressões, velocidades consideráveis, e alta sensibilidade. Necessitam, portanto, de inspecção contínua do desempenho e do estado de conservação, além de ser obrigatória a limpeza. A limpeza do local de instalação do sistema hidráulico é fundamental para um bom funcionamento. Isso reduz a possibilidade de contaminação ambiental, eliminando as impurezas que penetrariam no sistema hidráulico. Como parte integrante, a limpeza deve ser estendida e praticada nas oficinas, áreas de montagem, manutenção e testes.

Estas áreas devem estar bem separadas dos locais cujas actividades envolvam serviços de soldagem, pintura e ambientes com acumulação de poeira, água, vapor, etc.

Portanto, para garantir uma boa instalação, inspecção e manutenção, é necessário dar uma atenção especial à limpeza do equipamento e da área onde será efectuada a instalação. Todos os componentes devem estar protegidos e isolados, e deverá ser mantida essa condição até o momento da montagem final. Qualquer impureza que venha a contaminar o circuito hidráulico resultará em desarranjos prejudiciais.

3. Montagem e Interligação

A tubulação deve ser bem encaminhada e ter boa localização, para facilitar o acesso aos pontos de regulação e controlo, bem como facilitar a manutenção e evitar acidentes.

A interligação é feita utilizando-se tubos de aço sem costura, mangueiras de alta pressão e conexões, com dimensionamento compatível com a vazão e pressão do sistema hidráulico.

Numa instalação convencional, costumam-se utilizar tubos e conexões com anilha progressiva tipo Parker EO até 38 mm de diâmetro externo. A partir dessa medida é recomendado o uso de tubos, conexões forjadas e flanges para solda.

Na montagem, a tubulação não pode estar tensionada. Deve-se evitar também a utilização de cotovelos e curvas bruscas ao longo da tubulação.

Para tubulações longas, é recomendada a utilização de braçadeiras de material plástico como suporte.

Deve ser dada atenção especial à limpeza interna da tubulação para que sejam removidos todos os indícios de contaminantes, como as lascas formadas após operação de corte de tubos. Numa eventual oxidação interna, o tubo deve ser decapado e lavado com querosene.

No caso de tubulação soldada ou curvada a quente, a tubulação deverá ser decapada, neutralizada e lavada com querosene para a completa remoção das carepas de solda.

4. Contaminação

Toda e qualquer tipo de contaminação, deverá ser evitada e combatida. Geralmente a formação de contaminantes ocorre da seguinte forma:

• Incorporados nos processos de fabricação dos componentes;

• Incorporados durante a montagem do sistema;

• Incorporados no fluido hidráulico ou durante o abastecimento;

• Introduzidos durante a manutenção, cada vez que o circuito é aberto;

• Entram pelo filtro de ar;

• Contaminantes resultantes da degradação dos componentes.

Contaminação em sistemas hidráulicos causa em geral: desgastes, emperramentos e obstrução de orifícios. Com isso o sistema tem um desempenho insatisfatório, perda de potência, operação irregular, controlos com capacidade reduzida, choques hidráulicos com aumento e queda de pressão, vazamentos internos, elevação da temperatura, riscos de acidentes, provocam vazamentos e até a degradação dos componentes.

Um contaminante circulando num circuito hidráulico resulta em desgaste de um componente.

Esse desgaste gera novos contaminantes que, em contacto com os outros componentes, provocam uma “reacção em cadeia” na formação de novos pontos de contaminação no circuito hidráulico.

O custo de ignorar a limpeza e a contaminação do sistema hidráulico é muito grande em termos de manutenção, substituição e reposição de componentes, tempo de parada e perda de produção.

5. Instalação Eléctrica

Verificar se a tensão e corrente de accionamento do motor eléctrico e dos componentes eléctricos do sistema hidráulico estão correctas e de acordo com a tensão e correntes disponíveis no local da instalação. Para tanto, verificar as informações contidas nas etiquetas dos produtos do sistema hidráulico.

6. Abastecimento

No sistema hidráulico o óleo é o meio de transmissão de energia e ao mesmo tempo lubrificante de todos os componentes.

Utilizar sempre óleo recomendado e de boa qualidade, e não misturar diferentes marcas.

Antes de abastecer a unidade hidráulica, limpar externamente o reservatório e certificar-se se o mesmo está limpo internamente.

Para abastecer, utilizar o bocal de enchimento ou o filtro de abastecimento. Todos os meios utilizados para abastecer o reservatório devem estar muito limpos. O abastecimento deverá ser feito até o nível máximo.

7.Colocação em funcionamento

Verificar antes da partida inicial:

• Aperto dos parafusos e conexões;

• Válvulas de bloqueio, se estão abertas ou fechadas, de acordo com a necessidade para teste/operação do circuito (a válvula de bloqueio da linha de sucção da bomba, quando existir, deverá estar aberta);

• As válvulas de controle de pressão devem estar ajustadas na regulação mínima;

• Reservatório abastecido com óleo especificado e no nível correcto;

• Os acumuladores de pressão, quando existirem, devem ser pressurizados com nitrogénio (N2), conforme especificações do fabricante;

Nunca usar oxigénio para preencher acumuladores

• Verificar alinhamento e nivelamento do conjunto motor-bomba, bem como de todos os conjuntos móveis;

• Girar o conjunto motor-bomba manualmente (deve estar suave com resistência constante).

Instruções para partida das bombas:

A) Bombas de deslocamento fixo:

• Ligar e desligar o motor eléctrico rapidamente, sem atingir a rotação plena, para verificar se o sentido de rotação está correcto. Há uma seta no conjunto motor-bomba indicando

o sentido correcto.

• Repetir a operação algumas vezes, com o sentido de rotação correcto, até certificar-se que a bomba esteja aspirando óleo normalmente (ruído normal - contínuo e sem “estalos”);

• Regular a pressão da bomba entre 15 e 20kgf/cm2 e mantê-la durante um período de 15 a 20 minutos.

B) Bombas de deslocamento variável:

• A bomba deve ter a sua carcaça preenchida com óleo através das tomadas de dreno, sucção ou do orifício próprio para enchimento existente em alguns modelos;

Toda a vazão da bomba deve ser descarregada directamente para o reservatório.

• Ligar e desligar o motor eléctrico rapidamente, sem atingir a rotação plena, para verificar se o sentido de rotação está correcto. Há uma seta no conjunto motor-bomba indicando o sentido correcto;

• Repetir a operação algumas vezes, com o sentido de rotação correcto, até que o ar existente no interior da bomba seja expulso totalmente;

• Regular a pressão da bomba entre 15 e 20kgf/cm2 e mantê-la durante um período de 15 a 20 minutos.

8. Remoção do ar

Antes de operar o sistema hidráulico com plena carga, todo o ar do circuito deve ser removido na menor pressão possível.

Devem-se accionar todos os actuadores um a um e efectuar a sangria de ar. Se no circuito não existirem válvulas ou tomadas para sangria, soltar levemente as conexões para expulsar o ar existente na tubulação.

Atenção: Durante esse procedimento, observar a variação do nível de óleo do reservatório. Nunca operar abaixo do nível mínimo.

Com o sistema hidráulico funcionando, aumentar a pressão gradativamente, sempre verificando todo o circuito quanto a possíveis vazamentos nas conexões.

Se houver a necessidade de apertar ou afrouxar as conexões, deve-se aliviar a pressão e desligar o sistema.

No caso de sistema com acumuladores de pressão, deve-se despressurizar e drenar o(s) mesmo(s) antes de efectuar o serviço.

9. Filtragem

As peças que constituem os componentes hidráulicos são fabricadas com ajustes de alta precisão, sendo que muitas superfícies são submetidas a um acabamento de lapidação com folgas em torno de 0,5 mm a 15 mm.

As partículas contaminantes iguais ou maiores que a espessura das folgas, produzem desgastes nas superfícies em contacto. Para proteger os componentes hidráulicos dos desgastes, estas partículas devem ser removidas do circuito hidráulico através da filtragem.

Os filtros devem ser adequados, para reduzir os contaminantes sólidos em quantidades e dimensões que não comprometam o sistema hidráulico.

Os itens limpeza e contaminação devem ser observados para evitar a sobrecarga desnecessária de contaminação no elemento do filtro. Uma filtragem eficiente e adequada no sistema hidráulico garante uma operação normal.

10. Vazamento

Os sistemas hidráulicos não devem apresentar vazamentos externos. A maioria desses vazamentos ocorre devido às condições de serviço que apresentam choques e vibrações, temperatura elevada, desgaste das vedações, incompatibilidade do elastómero com o fluido e temperatura. Podem também ocorrer, se causados por falhas de montagem e manutenção.

Se o sistema apresenta vazamentos, além de ser necessária a correcção, devem ser observados os seguintes itens:

• Suportes e braçadeiras montados ao longo da tubulação;

• A tubulação não deve estar tensionada;

• Bombas, motores e actuadores devem estar alinhados e nivelados para evitar esforços radiais;

• Sistemas com regulação correcta;

• Temperatura de trabalho deve estar normal;

• Grau de contaminação dentro do padrão do equipamento;

• Sangria/purga de ar do circuito hidráulico;

• Superfícies de montagem paralelas e limpas;

• Conexões limpas e em boas condições;

11. Inspecção e Manutenção

Um sistema bem instalado e regulado terá um funcionamento normal e sem falhas. Esta condição e uma vida útil longa poderão ser obtidas aplicando-se os princípios básicos de uma boa inspecção e manutenção que qualquer máquina de precisão requer.

O plano básico de manutenção é composto de algumas operações fundamentais que precisam ser efectivamente executadas com regularidade:

• Limpeza externa: mensal

Limpar toda a instalação hidráulica. Com isso é possível ver e corrigir pontos de vazamentos, além de evitar a contaminação do sistema;

• Filtro de ar: bimestral

Trocar filtro de ar (respiro do reservatório);

• Filtro de óleo (sucção, retorno e pressão)

Elemento de malha metálica: limpar com querosene;

Elemento de fibra sintética ou papel: durante o primeiro mês de operação trocar semanalmente. Após esse período trocar mensalmente ou quando o elemento filtrante apresentar-se “saturado”. Opcionalmente os filtros são fornecidos com indicadores ópticos ou eléctricos de saturação, que indicam o momento adequado para efectuar a substituição.

Os períodos de limpeza ou troca dos elementos filtrantes são considerados por uma referência média observada na prática.

Entretanto, podem variar de acordo com a condição ambiente do local e o regime de serviço do equipamento.

Em ambientes normais com poucas impurezas suspensas no ar o período de troca pode ser aumentado. Em ambientes agressivos, com muitas impurezas suspensas no ar poluído, o período deve ser reduzido.

Verificar o nível de óleo constantemente e nunca operar o equipamento abaixo do nível mínimo;

• Temperatura do óleo: diário

Verificar se está dentro do padrão de operação do equipamento;

• Pressão do sistema: diário

Verificar se está dentro do padrão nos diversos pontos de regulação do sistema hidráulico;

• Ruído e vibração: diário

Qualquer ruído ou vibração anormal, deve-se verificar a causa;

• Análise do óleo: trimestral

Analisar as propriedades físico-químicas e o grau de contaminação.

A Parker dispõe de um contador de partículas com a referência - PLC2000.

• Componentes hidráulicos: bombas, válvulas, actuadores.

É difícil estabelecer a vida média para troca desses componentes.

Para uma avaliação segura deve ser tratado caso a caso, através de um plano de inspecção e testes para verificar se o desempenho do componente atende às necessidades operacionais.

Qualquer variação de temperatura, pressão, ruído, vibração, nível de óleo, é sintoma de anormalidade que deve ser eliminada através de uma análise técnica do esquema hidráulico, descrição operacional, função e operação de cada componente do circuito hidráulico.

Em geral, cumprindo-se rigorosamente todos os itens descritos, tomando a máxima precaução no sentido de evitar a contaminação do sistema, mantendo uma filtragem eficiente e com o sistema bem regulado, teremos a performance desejada do equipamento e o aumento de sua vida útil.