Aplicação dos spark arrester

A finalidade do spark arrester, é reter partículas incandescentes que podem originar incêndios. No caso das provenientes de motores de combustão interna estas têm o nome de particulate.

A legislação portuguesa já no Decreto Regulamentar nº 55 de 18 de Dezembro de 1981, obriga as viaturas, incluindo comboios que trabalham na floresta ou que a atravessem, a empregarem dispositivos de retenção de fagulhas, mas actualmente em Portugal nenhuma viatura utiliza spark arrester à excepção de diversos equipamentos de origem japonesa que já vêm preparados para os EUA, Canadá e Austrália onde está implantada a utilização dos spark arresters para prevenção de fogos florestais tais como: motos, moto-quatro, cortadores de relva, pequenos tractores, moto-serra,...

A principal explicação para a não aplicação do spark arrester nas viaturas que trabalham na floresta ou que a atravessam, deve-se ao facto da lei não definir especificações dos spark arrester, e ao facto das fagulhas serem invisíveis, durante o dia, devido à grande velocidade com que saem do escape, sendo assim descurado a sua aplicação. Todavia, caso tivesse sido implantada, como foi nas viaturas de transporte de matérias perigosas, não teria tido eficácia alguma, porque empregaram um cone com um crivo no topo, em que os furos chegam a ter 6 e 8 mm de diâmetro.

Na  Califórnia, até os corta-relva são obrigados a usar spark arrester. A floresta é do tipo “matos esclerofílicos“ a mesma da vegetação mediterrânea e do sul da Austrália. Este tipo de vegetação fica seca no verão devido aos solos não reterem muita água e à pouca precipitação durante o verão aliado a temperaturas máximas na ordem dos 40ºC. Nesta vegetação seca, no verão, até uma pequena fagulha incendeia o mato.

Para prevenção de incêndios provocados por fagulhas, todas as viaturas e equipamentos com motor de combustão interna devem utilizar spark arrester sempre que circulem ou funcionem em qualquer terreno florestal, mata, agrícola, relvado seco, ou qualquer local susceptível de incêndio: industria, manuseamento e transporte de combustíveis ou produtos inflamáveis, minas de carvão, viaturas para usos militares, navios (petroleiros, turísticos). É normal serem produzidos pelo motor partículas incandescentes, mas a fuligem acumulada no escape, principalmente a partir dos 30ºC liberta-se em grande quantidade, provocando incêndios, mesmo que o escape esteja voltado para cima.

Normas.

Nos EUA o Serviço Florestal do Departamento da Agricultura é a entidade que aprova os spark arrester e exige que o diâmetro máximo das partículas seja de aproximadamente 0,6 mm (0.023-inch; USDA-FS Standard 5100-1c de Setembro de 1997).

A norma ISO9467 adverte para o perigo da emissão de chispas pelo escape dos moto-serras provocar incêndios directamente no mato.

A norma SAE J342 de Janeiro de1991 descreve os testes dos spark arrester para motores de pequenas dimensões.

A norma SAE J350 de Janeiro de1991 descreve os testes dos spark arrester para motores de médias dimensões.

A norma SAE J335 de Junho de1995 descreve os testes dos spark arrester para motores de grandes dimensões.

A norma SAE J997 de Janeiro de2000 descreve os testes de carbono nos spark arrester.

- Critérios diversos

Nos escapes voltados para cima as partículas serão projectadas para cima e irão arder (com grande velocidade porque estão a ser projectadas pelo meio do ar que cotem oxigénio necessário para a sua combustão) reduzindo-se a sua massa ou arrefecendo (no caso de partículas cerâmicas) até tocarem no chão ou na carga, mas, já sem risco de incêndio; assim nestes casos os furos do spark arrester podem ter 1mm de diâmetro.

A aplicação dos spark arrester deve implicar o mínimo de custos e ser de fácil aplicação.

Nos escapes voltados para cima deve-se empregar uma tampa automática para evitar que entre água.

A fiscalização do funcionamento dos spark arrester deve ser simplificada para diminuir custos, assim será conveniente que a inspecção seja só visual e em caso de dúvida recorrendo a calibres redondos .

Os spark arrester devem reter todas as partículas superiores a 0,6 e 1mm de diâmetro, enquanto que no caso dos spark arrester por centrifugação, estes só têm de reter 80% das partículas assim há ainda incêndios.

Os spark arrester devem ser em aço inoxidável, para que tenham um longo tempo de vida, assegurando permanentemente que não há fugas de partículas.

Os spark arrester devem ser de fácil limpeza para que periodicamente sejam limpos, principalmente para retirar as partículas cerâmicas que desgastam a rede.

- Dificuldades de aplicação

Devido às diversas factores, a aplicação dos spark arrester é bastante condicionada.

Muitos motores não estão preparados para levar qualquer spark arrester devido ao mau funcionamento que podia causar, devido às perdas de carga provocado pelos gases ao passarem pelo spark arrester (esforço suplementar para os gases vencerem a passagem pelo spark arrester).

Existe nos EUA um guia de spark arresters para seleccionar o mais indicado por marca e modelo entre os vários fabricantes.

No caso de pequenos motores a gasolina a área de saída deve ser no mínimo de 200% em relação ao tubo de escape, para que os utilizadores de motores a dois tempos não retirem o spark arrester devido a este se obstruir com facilidade devido ao óleo de lubrificação que vêm misturado com o combustível.

Problemas de espaço, como nos autocarros de passageiros que têm o motor atrás e o escape está voltado para a rectaguarda. Em geral o escape passa através de furo oval ou redondo feito no pára-choques, sem espaço para spark arrester volumosos. Também existem panelas de escape que não deixam espaço para aplicação de spark arrester, só sendo possível com uma profunda alteração do sistema de escape.

Risco de incêndio por causa de aproximação do escape à cabina de carga, ao depósito de combustível ou a qualquer parte da viatura que seja inflamável.

Tem de ter resistência mecânica e ficar protegida isto é não ficar saliente, para evitar que se danifique ou que cause queimaduras em pessoas.

A chapa perfurada a utilizar deve ter o máxima área perfurada por causa das perdas de carga e deve ter espessura apropriada.

Vantagens da nova patente:

1-tem dimensão reduzida quando comparada com as por centrifugação.

2-é mais silenciosa do que por centrifugação e atenua o ruído de escape.

3-é fácil de aplicar (fixação por abraçadeira de dois parafusos).

4-é barata, exige um pequeno investimento e só tem de se substituir a rede inox ao fim de muito uso.

5-é amiga do ambiente porque evita os incêndios e é reciclável

6-perde-se menos tempo a utilizar pois obriga a menos limpezas periódicas.

7-ofereçe segurança, devido à elevada durabilidade (inox) e à eficácia de prevenção dos fogos.

Da análise das patentes já existentes a maior parte emprega rede inox para reter as partículas.

- Novidade desta nova patente

Além de todos os novos desenhos desta patente, terem uma configuração diferente das patentes já existentes, todos têm em conta que, em caso de uma forte libertação de fagulhas, prevê-se sempre uma zona onde se concentrarão as partículas, para que os gases de combustão continuem a sair sem provocarem grande perda de carga, enquanto que em muitos spark arrester com rede, devido à obstrução da rede, haverá perda de potência podendo o motor parar.

Descrição e aplicação de cada desenho.

Registo de patente já solicitada ao Instituto Pedro Nunes

Section 4442 of the California Public Resources Code

ATPD 2267B 31 May 2000 approved for use by U.S. Army Tank-automotive

DEPARTMENT OF LABOR  Federal Register / Vol. 61, No. 208 / Friday, October 25, 1996 / Rules and Regulations

DEPARTMENT OF THE ARMY, UNITED STATES, AMC REGULATION 26 September 1995 No. 385-100

USDA Forest Service, San Dimas Technology & Development Center, Spark Arrester Project Leader, 444 East Bonita Avenue, San Dimas, California 91773-3198

SPARK ARRESTER GUIDE, National Interagency Fire Center (NIFC) Attn: Great Basin Cache, Supply Office 3833 S. Development Avenue Boise, ID 83705