APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS NA INDÚSTRIA

SUMÁRIO

No presente trabalho são descritos alguns princípios e métodos da aplicação de explosivos: soldadura, corte de chapa e compactação.

Os processos de soldadura convencionais não permitem ligar metais como o cobre com o alumínio, ou o titânio com o aço. A utilização de explosivos permite fazer determinadas ligações que até aqui eram impossíveis.

A utilização de explosivos permite o corte de aço de uma maneira mais rápida e mais económica (se for feita em grandes quantidades) do que o corte a gás.

A compactação por choque, transmitido pela passagem da detonação, torna possível produzir produtos, impossíveis de fazer por outros processos.

No fim deste trabalho, fez-se uma compilação de patentes sobre soldadura por explosivos e compactação. Também foi anexada o sumário da legislação sobre explosivos.

1. INTRODUÇÃO

Habitualmente os explosivos estão associados à destruição, mas nas últimas décadas descobriram-se aplicações construtivas para os explosivos. Com o desenvolvimento da indústria aeroespacial, nos anos 50 e 60, houve uma necessidade anormal de produzir novas peças, o que só foi possível com a aplicação de explosivos, levando ao desenvolvimento dum novo campo na metalomecânica. A partir de 1970, esta nova tecnologia passou a ser utilizada noutras indústrias (automóvel, naval, química, nuclear, mineira e outras de construção).

Neste momento a utilização industrial de explosivos atingiu uma complexidade tão grande, que só nos Estados Unidos havia 106 patentes de utilização de explosivos relacionadas com metais (em 28.02.95).1

O aparecimento das teorias de detonação – o modelo de Chapman-Jouguet, o de Zeldovitch-Neuman-Doring e o desenvolvimento das técnicas experimentais e de computação permitiram o aprofundamento do fenómeno da detonação. O aumento das capacidades computacionais contribuiu para um forte incremento da simulação numérica da detonação.

Desde os anos 80, houve um grande esforço na investigação de explosivos heterogéneos e condensados, que levaram à criação e desenvolvimento de misturas explosivas mais seguras e de baixo custo. Todos estes avanços possibilitaram a aplicação de explosivos na indústria metalomecânica.

A utilização de explosivos em técnicas de fabrico tem a vantagem de ter baixo custo (embora nem sempre ), diminuir o tempo necessário à produção, ser capaz de produzir componentes metálicos de maior fiabilidade e qualidade, substituindo técnicas e permitindo performances nunca antes alcançadas ou impossíveis por outros processos.

Alguns exemplos da utilização de explosivos:

- Limpeza - com a utilização de explosivos, a limpeza de incineradores, caldeiras, permutadores de calor e outros associados a centrais térmicas e nucleares, podem-se alcançar melhores resultados e com menor custo do que com os métodos convencionais. A empresa YIMPATC é um exemplo disso1.

- Tampões - em tubos de permutadores de calor, o tapar por explosão oferece uma alternativa mais fiável que a soldadura por fusão. O processo é 100% eficiente em todas as aplicações 1.

- Encamisar por explosão tem sido desenvolvido para evitar a substituição de tubos, quando a extremidade destes se erodiu; o processo produz uma elevada integridade entre o tubo e a camisa, evitando a cara e desnecessária substituição do tubo 1.

- Soldadura de tubo com tubo 1.

- Soldadura de tubo a espelhos de permutadores de calor2.

- Pregar cavilhas de aço, pregos, buchas em betão3.

- Capeamento - é agora possível revestir por explosão superfícies de peças em aços de elevada resistência aos esforços, mas sem resistência à corrosão.4.

- Resolvem-se também problemas de corrosão galvânica quando se associa alumínio e aço em ambientes marinhos 5

- Flanges revestidas para sistemas de vazio 6

- Alívio de tensões residuais por explosivo .

- Estampagem, por explosão, de cascos de barcos em alumínio é mais rápida e económica, não tem que se fazer a parte macho do molde e não se levantam tantos problemas, principalmente se for de grande dimensão. O processo da transmissão da energia de deformação da carga à peça a ser deformada pode ser feita através de líquido, material plástico, sólido, substâncias livres ou directamente na peça. A força provocada pela onda de choque deforma a chapa metálica contra um molde com a forma da peça final.

A ligação de materiais diferentes atinge, no mundo, um valor de 100 milhões de dólares, dos quais 25 milhões nos U.S.7 em 7/2/96.

O “rhenium”, que apresenta propriedades únicas e interessantes, apresenta também algumas dificuldades no que diz respeito à sua ligação com outros metais. No entanto, é possível trabalhá-lo por explosão.8

Apesar de ser uma tecnologia já bastante desenvolvida, ainda não é muito utilizada, nem é do conhecimento da indústria. Neste momento, em Portugal, a ARSOPI emprega chapa revestida por explosão e um estaleiro de São Jacinto já utilizou perfis aço-alumínio, através do representante da NOBELCLAD: a LUSOMELT (telefone 213616210).

A Universidade de Coimbra, através do Laboratório de Energética e Detónica, Associação de Apoio, poderá contribuir para a integração tecnológica do uso de explosivos em áreas de interesse industrial. Dever-se-iam estabelecer protocolos de cooperação entre a indústria e a universidade, com vista à criação de sinergias que ulteriormente projectariam a nossa tecnologia de produção metalomecânica para níveis mais competitivos; no entanto, é de salientar a sua contribuição já dada para o desenvolvimento da tecnologia dos explosivos, quer a nível nacional, quer a nível internacional.

Também a associação AP3E – Associação Portuguesa de Estudos e Engenharia de Explosivos poderá contribuir para o desenvolvimento da tecnologia dos explosivos. A AP3E tem por objectivo fundamental a institucionalização de um espaço de estudo para o aprofundamento e debate de problemas técnico-científicos, situados na área das substâncias pirotécnicas, propergóis, explosivos e suas aplicações, colaborando com as instituições e empresas no sentido de melhorar as normas exigidas, à produção, armazenagem, transporte e manipulação de substâncias explosivas e afins, bem como, problemas ligados à transferências de tecnologia, assistência técnica, formação e segurança.

Este trabalho vai abordar mais em pormenor a soldadura porque é a mais utilizada enquanto que a compactação será abordada de um modo genérico pois é um campo em forte desenvolvimento e investigação.

Devido à grande diversidade/complexidade dos objectivos deste trabalho, para mostrar o máximo de informação vai-se apostar muito nas imagens.

1 Podem consultar-se as patentes na íntegra em: WWW.USPTO.GOV/

1 (WWW.YIMPACT.COM)

2 (WWW.NOBELCLAD.SNPE.FR)

3 (WWW.HILTI.COM)

4 (WWW.DYNAMICMATERIALS.COM) (WWW.UTRON.COM)

5 (WWW.NWTECH.COM)

6 (WWW.THERMIONICS.COM)

7 (WWW.SBIR.HQ.NASA.GOV

8 Donald J. Buttler, Sr. Project Engineer, Northwest Technical industries,Inc.