Efeito dos pneus no consumo de gasóleo do veiculo ligeiro Mercedes C200D de 1994

Consumo com pneus Uniroyal mod1?.

No gráfico observa-se uma acentuada redução de consumo após a troca do óleo de referência desconhecida para o Energy 5W30 da Texaco aos 671700km. Desde o início utilizou-se aditivo no combustível da Texaco que reduzia em 5% o consumo. Neste gráfico observa-se um mínimo absoluto que é referente ao verão de 2003 e um máximo local referente ao Inverno de 2003/2004. Da linha média do consumo observa-se que o desgaste dos pneus ao longo da sua vida reduziu o consumo (não se determinou qual a redução relativa ao desgaste dos pneus devida ao grande efeito do óleo).

Consumo com pneus Uniroyal 185/65RT R680

Ao mudar-se os pneus em 2/4/2004 aos 722825 km para outro modelo da mesma marca com piso semelhante o consumo médio passou de 5,7 para 6,3 litros/100km o que corresponde a um aumento de 10%. A este aumento pode-se descontar o erro cometido pela diferença do perímetro entre novo e gasto em cerca de 1,5%, assim com a correcção do erro resultou um aumento médio de 8,5%.

Durante a vida do pneu observa-se uma redução média de 6,3 para 5,95l/100km, cerca de 6% a menos mas com a correcção do erro houve uma redução média de 4,5% entre novo e gasto.

Consumo com pneus Marshal KRII 185 65 R15 88T à frente e Nokian 185 65 R15 88H atrás

Ao mudar-se os pneus em 15/7/2006 aos 799269 km para pneus com piso semelhante, o consumo médio passou de 5,95 para 6,1 litros/100km o que corresponde a um aumento de 2,5%. A este aumento pode-se descontar o erro cometido pela diferença do perímetro entre novo e gasto em cerca de 1,5%, assim com a correcção do erro resultou um aumento de 1% pelo que conclui que estes pneus tinham um atrito inferior o que resultou em economia de combustível. No final os pneus ainda tinham 4 a 5mm de piso.

Durante a meia vida dos pneus observa-se uma redução média de 6,1 para 5,65l/100km, cerca de 8% a menos mas com a correcção do erro houve uma redução média de 6,5% entre novo e semi-gasto.

Consumo com pneus Michelin 185/65x15EA3 ENERGY 88T

Ao mudar-se os pneus em 23/6/2008 aos 873622 km o consumo médio passou de 5,65 para 5,55 litros/100km o que corresponde a uma redução de 1,8%. A esta redução pode-se adicionar o erro cometido pela diferença do perímetro entre novo e semi-gasto em cerca de 0,9% uma vez que os pneus ainda tinham cerca de meio piso (atribuiu-se 8mm ao piso inicial), assim com a correcção do erro resultou uma economia de 2,7% quando o normal seria um aumento de 2,5 a 8,5% pelo que estes pneus apresentam um atrito muito inferior ao normal o que resulta em economia de combustível que se situará entre 5,2 a 11,2%, quando em comparação com os outros pneus utilizados nesta viatura.